- 1.3北京市市政基础设施工程生产安全事故隐患目录（2023年度）

| 编号 | 分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 基本条款 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.001 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 无资质证书或超资质承揽工程，或将工程进行转包、违法分包。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.1条 |  |
| 新增条款 |  |  | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第一款。 | ★ |
| 新增条款 |  |  | 未按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 | 《安全生产法》第四十一条 |  |
| 新增条款 |  |  | 未建立健全安全生产责任制度并按要求进行考核 | 《安全生产法》第四条、第二十二条 |  |
| 新增条款 |  |  | 未对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 | 《安全生产法》第四十条 |  |
| 新增条款 |  |  | 未制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练 | 《安全生产法》第八十一条 |  |
| 2023.004.02.002 | 人员类 | 从业人员资格资质类 | 施工单位未按规定数量配备专职安全生产管理人员。 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第10条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.2条 |  |
| 2023.004.02.002 | 人员类 | 从业人员资格资质类 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第10条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.2条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第4条第二款 | ★ |
| 2023.004.02.003 | 安全管理类 | 其他安全管理类 | 危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）未编制、审核专项施工方案，未按规定对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（以下简称“超危大工程”）专项施工方案进行专家论证；未根据专家论证报告对超危大工程专项施工方案进行修改，或者未重新组织专家论证；未严格按照专项施工方案组织施工。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第3章，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.3条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第4条第四款 | ★ |
| 2023.004.02.004 |  |  | 对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未验收合格即进入下一道工序。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第21条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.4条 |  |
| 2023.004.02.005 | 人员类 | 从业人员资格资质类 | 特种作业人员未持证上岗。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.5条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第4条第三款 | ★ |
|  | 人员类 | 防护用品类 | 应根据各工种的作业条件和劳动环境等为作业人员配备安全有效的劳动防护用品，并应及时开展劳动防护用品使用培训。 | GB55023-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第2.0.5条 |  |
| 2023.004.02.006 | 设备设施类 | 工艺及生产设备设施类 | 模板支撑体系和脚手架体系所使用的材料和构配件，未提供产品合格证及质量检验报告；未验收或验收不合格投入使用。 | 《北京市危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证细则（模架工程）》第4.2.4.3条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.6条 |  |
| 2023.004.02.007 | 安全管理类 | 其他安全管理类 | 影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证，未进行专家论证。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.7条 |  |
|  |  |  | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料. | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第14条 | ★ |
| 2023.004.02.008 |  |  | 施工现场其他可能引起公共安全，较大及以上级别生产安全事故的隐患。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.8条 |  |
| 土石方工程方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.009 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 基坑边堆置土、料具等荷载超过设计限值。 | JGJT180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第6.3.9条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.1.4条 |  |
| 2023.004.02.010 | 场所环境类 | 平面布置类 | 对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地上地下管线等，未采取专项防护措施。 | JGJT180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第6.3.10条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.1.1条 |  |
|  | 场所环境类 | 平面布置类 | 边坡坡顶、基坑顶部及底部应采取截水或排水措施。 | GB 55023-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第3.5.2。 |  |
| 2023.004.02.010 | 场所环境类 | 平面布置类 | 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地上地下管线等，未采取专项防护措施。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第5条第一款 | ★ |
|  | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 基坑土方超挖且未采取有效措施 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第5条第二款 | ★ |
|  | 场所环境类 | 其他安全管理类 | 深基坑施工未进行第三方监测 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第5条第三款 | ★ |
|  | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 有1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；3.基坑底部出现管涌；4.桩间土流失孔洞深度超过桩径等基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第5条第四款 | ★ |
| 2023.004.02.011 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 明挖基坑（槽）深度超过1.5m，未按设计及方案放坡或采取支护措施。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.1.2条 |  |
| 2023.004.02.012 |  |  | 开挖深度超过5m，或开挖深度未超过5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程未实施基坑工程监测。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.1.3条 |  |
| 脚手架、模板工程方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.013 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 脚手架工程、模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2016）、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（JGJ/T231-2021）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标志》（JGJ/T128-2019）中有关基础承载力的验算承载力不满足设计要求；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.2.1条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第6条第一款、第7条第一款 | ★ |
|  |  |  | 模板支架承受的施工荷载超过设计值 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第6条第二款 | ★ |
|  |  |  | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第6条第三款 | ★ |
|  |  |  | 脚手架未设置连墙件或连墙件整层缺失 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第7条第二款 | ★ |
|  |  |  | 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第7条第三款 | ★ |
|  |  |  | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第7条第四款 | ★ |
|  |  |  | 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第7条第五款 | ★ |
|  |  |  | 承重支架、拱架基础无排水措施，被水浸泡。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2016）、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（JGJ/T231-2021）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标志》（JGJ/t128-2019）中有关基础承载力的验算承载力不满足设计要求；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.2.1条 |  |
| 2023.004.02.014 |  |  | 钢筋等材料集中堆放或混凝土浇筑顺序未按方案规定进行，造成局部荷载大于设计值。 | JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规程》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.2.2条 |  |
|  |  |  | 临时支撑结构与起重机械设备、施工脚手架等连接 | GB55023-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第3.5.12条第一款 |  |
| 2023.004.02.015 |  |  | 模板支架拆除时，混凝土强度未达到设计、规范要求，或未按顺序拆除。 | GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第4.5.1、4.5.2条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.2.3条 |  |
| 高处作业方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.016 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 高处临边作业，临空一侧未设置防护设施且作业人员未正确配带安全带。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.3.2条 |  |
| 2023.004.02.017 |  |  | 洞口短边边长大于或等于500mm时，未采取有效防护措施。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.3.3条 |  |
| 2023.004.02.018 |  |  | 水平防护时，使用密目式安全立网代替平网。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.3.4条 |  |
| 2023.004.02.019 |  |  | 钢结构安装过程中，当利用钢梁作为水平通道时，未设置安全绳等防护设施。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.3.5条 |  |
| 2023.004.02.020 |  |  | 落地式操作平台未与建筑物进行刚性连接或未设防倾覆措施。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.3.6条 |  |
|  |  |  | 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第9条第一款 | ★ |
|  |  |  | 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第9条第二款 | ★ |
|  |  |  | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第9条第三款 | ★ |
| 2023.004.02.021 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 攀登、悬空作业无防护措施。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.3.1条 |  |
| 施工机械及起重吊装方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.022 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重机械未经验收合格投入使用，或未按规定办理使用登记。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.1条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.3条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第8条第一款 | ★ |
| 2023.004.02.023 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 在用起重机械超过使用年限未评估或评估不合格。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.2条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.4条 |  |
| 2023.004.02.024 |  |  | 起重机械基础未按现行国家标准和使用说明书要求进行设计和施工，地基基础承载力和变形不满足设计要求。 | JGJ 196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第3.2.1条；JGJ215-2010《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.7条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第8条第七款 | ★ |
| 2023.004.02.025 |  |  | 起重机械安全保护装置缺失或失效。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.2条、第4.1.11条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.8条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第8条第五款 | ★ |
|  |  |  | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第8条第二款 | ★ |
|  |  |  | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第8条第三款 | ★ |
|  |  |  | 施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第8条第六款 | ★ |
| 2023.004.02.026 |  |  | 起重机械结构连接螺栓、连接销轴缺失或连接螺栓达不到规定扭力矩。 | JGJ160-2016《施工现场机械设备检查技术规范》第7.1节、第7.1.5条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.9条 |  |
| 2023.004.02.027 |  |  | 门式起重机停用时，未使用夹轨器夹紧，无锚定装置或其他防风防滑装置。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.6.16条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.10条 |  |
| 2023.004.02.028 |  |  | 塔式起重机之间安全距离不符合规范要求。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.4.22条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.11条 |  |
| 2023.004.02.029 | 人员类 | 操作行为类 | 起重机械安装、顶升、附着、拆卸未按规范、说明书和方案施工。 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部令第166号；《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》的通知京建施〔2008〕368号第四章；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.5条 |  |
|  |  |  | 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第8条第四款 | ★ |
| 2023.004.02.030 |  |  | 大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行起重机械安拆或吊装作业。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.14条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.6条 |  |
| 2023.004.02.031 | 场所环境类 | 周边环境类 | 桩机作业时，现场场地平整度、地基承载力和垂直度不满足说明书要求。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第7.1节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.1条 |  |
| 2023.004.02.032 |  |  | 使用混凝土输送泵车时，场地平整度、地基承载力和支腿伸出长度不满足说明书的要求。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第8.4、8.5节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.4.2条 |  |
| 有限空间作业方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.033 | 基础资料类 | 责任制类 | 有限空间作业负责人及监护人员未履行安全职责，未落实应急措施。 | 国家安全生产监督管理总局令第69号《有限空间安全作业五条规定》；DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第5章；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.5.3条 |  |
| 2023.004.02.034 | 基础资料类 | 制度类 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”。 | 国家安全生产监督管理总局令第69号《有限空间安全作业五条规定》；DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第7.4节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.5.1条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第11条第一款。 | ★ |
| 2023.004.02.035 |  | 操作规程类 | 有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”原则。 | 国家安全生产监督管理总局令第69号《有限空间安全作业五条规定》；DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第5章；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.5.2条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第11条第一款。 | ★ |
|  | 人员类 | 操作行为类 | 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第11条第二款。 | ★ |
| 2023.004.02.036 |  | 资格资质类 | 有限空间作业未对施工人员进行专项安全教育培训。 | 国家安全生产监督管理总局令第69号《有限空间安全作业五条规定》；DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第7.4节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.5.1条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第11条第一款。 | ★ |
| 临时用电方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.037 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 配电系统或电气设备调试、试运行时，未按操作规程和程序进行，未统一指挥、专人监护。 | DB11/945-2012《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》第2.10.24条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.6.3条 |  |
| 2023.004.02.038 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 配电系统未采用三级配电逐级漏电保护系统，未采用TN-S接零保护系统，配电箱与开关箱漏电保护器参数不匹配。 | DB11/945-2012《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》第2.10.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.6.2条 |  |
| 2023.004.02.039 |  |  | 特殊场所（隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿等）照明未按规定使用安全电压。 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第10.2.2条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.6.4条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第10条。 | ★ |
| 2023.004.02.040 | 场所环境类 | 平面布置类 | 外电线路与在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.6.1条 |  |
| 消防安全方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.041 | 场所环境类 | 平面布置类 | 施工现场内未按规定设置临时消防车道、疏散通道、安全出口或以上设施被堵塞、占用。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.7.1条 |  |
| 2023.004.02.042 |  |  | 主要临时用房、临时设施的防火间距小于规定值。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.7.2条 |  |
| 2023.004.02.043 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 在建工程外保温等材料的燃烧性能等级不符合规范或设计要求。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.7.3条 |  |
| 2023.004.02.044 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体作业时，未保持良好通风。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.7.4条 |  |
| 2023.004.02.045 |  | 消防设施和消防产品类 | 采用不符合消防规定的供配电线缆，或在可燃材料、可燃构件上直接敷设电气线路、安装电气设备。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.7.8条 |  |
| 2023.004.02.046 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 施工现场未建立实施动火审批制度或现场动火部位未设置动火监护人、未清理动火作业现场可燃物、未配备消防器材。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.7.5条 |  |
| 2023.004.02.047 | 人员类 | 操作行为类 | 在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；冬季施工时使用明火进行升温保温；在宿舍内使用明火取暖、做饭。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.7.6条 |  |
| 2023.004.02.048 |  |  | 施工区域及室内违规存放电动自行车或违规充电。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.7.7条 |  |
| 桥梁工程方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.049 | 基础资料类 | 操作规程类 | 桩基施工中泥浆池设置无施工方案；地面砌筑泥浆池池壁无强度验算。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.1条 |  |
| 2023.004.02.050 |  |  | 桩基施工中人工挖孔每层挖土深度大于1000mm，或松软土质挖土深度大于500mm，护壁未随土方开挖逐层实施，或护壁强度未达到5mPa即开挖下层土方。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第14.3.11条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.1条 |  |
| 2023.004.02.051 |  |  | 墩台、墩柱、盖梁在河道施工无行洪围堰专项施工方案，或未按方案实施。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.2条 |  |
| 2023.004.02.052 |  |  | 墩台、墩柱、盖梁施工中支座未按说明书安装，或支座方向安装错误。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第16.4节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.2条 |  |
| 2023.004.02.053 |  |  | 预制混凝土梁桥、钢梁桥，悬拼法施工架设梁，构件未全部安装完毕时，将墩顶现浇段与桥墩之间临时锚固或临时支承拆除。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第18.4.2条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.3条 |  |
| 2023.004.02.054 |  |  | 预制混凝土梁桥、钢梁桥，悬拼法施工桥墩两侧悬拼进度不一致，不平衡偏差超出设计规定。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第18.4.9条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.3条 |  |
| 2023.004.02.055 |  |  | 预制混凝土梁桥、钢梁桥，顶推法施工两侧顶推时，左右不同步，或多点顶推时千斤顶纵横向不同步。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第18.5.5条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.3条 |  |
| 2023.004.02.056 | 基础资料类 | 操作规程类 | 预制混凝土梁桥、钢梁桥，顶推法施工过程中未对导向、纠偏等进行监控。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第18.5.5条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.3条 |  |
| 2023.004.02.057 |  |  | 预制混凝土梁桥、钢梁桥，架桥机安装完成后，未按照现行国家标准《起重机试验规范和程序》（GB/T5905）进行载荷试验。 | TB10303-2009《铁路桥涵工程施工安全技术规程》第5.4.3条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.3条 |  |
| 2023.004.02.058 |  |  | 预制混凝土梁桥、钢梁桥，施工现场风力超过6级时未停止架桥机架梁作业，风力超过10级时未将架桥机可靠锚定。 | TB10303-2009《铁路桥涵工程施工安全技术规程》第5.5.18条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.3条 |  |
| 2023.004.02.059 |  |  | 现浇混凝土梁桥，悬臂施工挂篮制作加工完成后未做试拼装，现场组拼后，未按最大施工组合荷载的1.2倍做荷载试验。 | F09.JTGF90-2015《公路工程施工安全技术规范》第8.11.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.4条 |  |
| 2023.004.02.060 |  |  | 现浇混凝土梁桥，悬臂施工浇筑墩顶段（0#段）混凝土前，未对托架、模板进行检验和预压。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第17.2.8条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.4条 |  |
| 2023.004.02.061 |  |  | 现浇混凝土梁桥，悬臂施工桥墩两侧梁段进度不对称，不平衡。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第17.2.8条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.4条 |  |
| 2023.004.02.062 |  |  | 现浇混凝土梁桥，移动挂篮时风力超过设计允许的挂篮移动风力。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第2.0.35条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.4条 |  |
| 2023.004.02.063 |  |  | 转体桥施工中，转动体系、锚固体系和动力体系等未进行专门设计。 | TB10303-2009《铁路桥涵工程施工安全技术规程》第11.1.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.7条 |  |
| 2023.004.02.064 |  |  | 顶进桥涵施工未按规定监测。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第22.1.7条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.8条 |  |
| 2023.004.02.065 |  |  | 顶进桥涵施工顶进后背未经验收即投入使用。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第22.3.7条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.8条 |  |
| 2023.004.02.066 |  |  | 顶进桥涵施工顶进过程中进行挖土作业。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第22.6.3条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.8条 |  |
| 2023.004.02.067 |  |  | 顶进桥涵施工，在既有线路车辆通行期间进行顶进作业或挖土作业。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第22.6.3条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.8条 |  |
| 2023.004.02.068 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 拱桥施工中拱上结构在卸落拱架前砌筑时，封拱砂浆强度未达到设计强度的30%；或在卸落拱架后砌筑时，封拱砂浆强度未达到设计强度的70%。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第20.2.5条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.5条 |  |
| 2023.004.02.069 |  |  | 拱桥施工中分段浇注的拱圈混凝土未达到设计强度的75%，进行封拱合拢施工。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第20.3.5条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.5条 |  |
| 2023.004.02.070 |  |  | 拱桥施工中装配式混凝土拱桥支架卸落时，拱肋接头和横系梁混凝土强度未达到设计强度的75%以上或设计规定。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第20.5.3条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.5条 |  |
| 2023.004.02.071 |  | 其他设备设施类 | 泥浆池临边无防护措施。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.1条 |  |
| 2023.004.02.072 |  |  | 墩台、墩柱、盖梁施工中高度大于10m且无法与结构拉结的脚手架，未按规定设置缆风绳。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第6.3.9条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.2条 |  |
| 2023.004.02.073 |  |  | 预制混凝土梁桥、钢梁桥施工中，架桥机的限制运动行程和工作位置的装置、防风和防滑移装置、连锁保护装置和紧急停车开关等安全防护装置缺失或失效。 | GB/26469-2011《架桥机安全规程》第7.1条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.3条 |  |
| 2023.004.02.074 |  |  | 预制混凝土梁桥、钢梁桥施工中，架桥机过孔状态下未对非运动支腿进行锚固。 | GB/26469-2011《架桥机安全规程》第7.2.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.3条 |  |
| 2023.004.02.075 |  |  | 预制混凝土梁桥、钢梁桥施工中，架梁状态下，主梁与支腿间未固定连接。 | GB/26469-2011《架桥机安全规程》第7.2.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.3条 |  |
| 2023.004.02.076 |  |  | 斜拉桥与悬索桥施工中，索塔未设置避雷器。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第19.2.3条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.6条 |  |
| 2023.004.02.077 |  |  | 斜拉桥与悬索桥施工中，安装拉索时，缆索保护层和锚头损伤未及时修补。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第19.3.7条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.6条 |  |
| 2023.004.02.078 |  |  | 转体桥施工中，转体锚固体系锚固力不足。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.7条 |  |
| 2023.004.02.079 | 场所环境类 | 平面布置类 | 人工挖孔同时施工的两桩净距小于5m。 | DBJ01-85-2004《北京市桥梁工程施工安全技术规程》第14.2.6条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.8.1条 |  |
| 水处理工程、垃圾处理工程、管网工程方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.080 | 基础资料类 | 操作规程类 | 顶管施工中，开挖工作坑未按方案分层支护。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第8.2.6条、第8.2.7条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.1条 |  |
|  | 基础资料类 | 操作规程类 | 作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第13条第一款 | ★ |
|  | 基础资料类 | 操作规程类 | 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第13条第二款 | ★ |
| 2023.004.02.081 | 基础资料类 | 操作规程类 | 顶管施工中，后背与管道顶进轴线不垂直、结构尺寸和强度不符合设计要求。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第11.2.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.1条 |  |
| 2023.004.02.082 |  |  | 顶管施工中，土质良好时，顶管管端挖土长度大于500mm，或不良土质地段挖土长度超过300mm。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第11.3.14条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.1条 |  |
| 2023.004.02.083 |  |  | 顶管施工中，拆除支护结构与工作坑回填土未自下而上逐层同步进行。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第8.3.8条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.1条 |  |
| 2023.004.02.084 |  |  | 暗挖施工，暗挖工程一次开挖两榀或多榀；格栅架设后长时间搁置。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第13.2.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.2条 |  |
| 2023.004.02.085 |  |  | 暗挖施工，相对开挖的两开挖面在距离小于2倍洞跨且小于10m时，一端未停止掘进。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第13.2.7条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.2条 |  |
| 2023.004.02.086 |  |  | 暗挖施工，两条平行隧道（含导洞）相距小于1倍洞跨时，其开挖面前后错开距离小于15m。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第13.2.8条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.2条 |  |
| 2023.004.02.087 |  |  | 盾构施工中，盾构始发、到达端头加固参数、范围不符合设计要求。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第12.1.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.3条 |  |
| 2023.004.02.088 |  |  | 盾构施工中，盾构衬砌与周边土壤间的缝隙未及时注浆填充，或注浆自盾尾起超过5环管片，且大于5m。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第12.4.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.3条 |  |
| 2023.004.02.089 |  |  | 顶管、暗挖、盾构施工未按规定监测。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第11.3.1条、第2.1.10条、第13.1.9条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.4条 |  |
| 2023.004.02.090 |  |  | 在有易燃易爆环境的污水处理、垃圾处理工程作业中，未采取防燃爆措施。 | DBJ01-87-2005《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》第16.1.3条、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.9.5条 |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |
|  | 基础资料类 | 操作规程类 | 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标（2022版）》第12条 | ★ |
| 其他方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.02.091 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 大量物料倚靠围墙、围挡、房屋墙体一侧堆放；在高度超过1.5m的砖胎模强度未达到要求时回填或未分层回填。 | DB11/945-2012《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.10.3条 |  |
| 2023.004.02.092 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 宿舍、办公室等临时设施选址在河道、泄洪道、山体滑坡等危险区域或使用中存在主体承重结构损坏、超荷载等现象。 | 《建设工程安全生产管理条例》第29条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.10.2条 |  |
| 2023.004.02.093 |  |  | 大断面梁、板钢筋施工时，支撑马凳的强度、数量不足、位置不合理且无防位移措施或钢筋上方物料存放超过荷载要求。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.10.4条 |  |
| 2023.004.02.094 |  |  | 无支腿大模板、预制墙体构件、玻璃板等大型材料在存放、装卸、运输、使用过程中未使用专用存放设施或无防倾倒措施。 | DB11/945-2012《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.10.5条 |  |
| 2023.004.02.095 |  | 周边环境类 | 大风、大雨、冰冻、寒潮、大雾等极端恶劣天气未停止室外露天作业；大雨、大雪等极端恶劣天气过后未及时铲除脚手架、防护棚、宿舍等临时结构上的积雪、结冰。 | 《建设工程安全生产管理条例》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第5.10.1条 |  |
|  | 场所环境类 | 操作行为类 | 严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第15条 | ★ |
| 注： （一）本目录将事故隐患分为两类，即“一类”和“二类”。其中，“一类”属于大类，按照人、物、管理、环境分四种；“二类”属于具体的事故隐患类型，每一种类型对应实际的隐患内容，并对应有相应的法律、法规、标准、规范依据。 （二）依据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患在备注中加“★”表示，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 |  |  |  |  |  |