- 1.4北京市拆除工程生产安全事故隐患目录（2023年度）

| 编号 | 分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2019.004.04.001 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 无资质证书或超资质承揽工程，或将工程进行转包、违法分包。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.1条 |  |
| 新增条款 |  |  | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第一款。 | ★ |
| 新增条款 |  |  | 未按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 | 《安全生产法》第四十一条 |  |
| 新增条款 |  |  | 未建立健全安全生产责任制度并按要求进行考核 | 《安全生产法》第四条、第二十二条 |  |
| 新增条款 |  |  | 未对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 | 《安全生产法》第四十条 |  |
| 新增条款 |  |  | 未制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练 | 《安全生产法》第八十一条 |  |
| 2019.004.04.002修改内容完善依据 | 人员类 | 从业人员资格资质类 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第10条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.2条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第二款。 | ★ |
| 2019.004.04.003完善依据 | 安全管理类 | 其他安全管理类 | 危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）未编制、审核专项施工方案，未按规定对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（以下简称“超危大工程”）专项施工方案进行专家论证；未根据专家论证报告对超危大工程专项施工方案进行修改，或者未重新组织专家论证；未严格按照专项施工方案组织施工。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第3章，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.3条《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第三条第四款。 | ★ |
| 2019.004.04.004 |  |  | 对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未验收合格即进入下一道工序。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第21条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.4条 |  |
| 2019.004.04.005修改内容完善依据 | 人员类 | 从业人员资格资质类 | 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.5条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第三条第三款。 | ★ |
| 新增条款 | 设备设施类 | 防护用品类 | 应根据各工种的作业条件和劳动环境等为作业人员配备安全有效的劳动防护用品，并应及时开展劳动防护用品使用培训。 | GB55023-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第2.0.5条 |  |
| 2019.004.04.006 | 设备设施类 | 工艺及生产设备设施类 | 模板支撑体系和脚手架体系所使用的材料和构配件，未提供产品合格证及质量检验报告；未验收或验收不合格投入使用。 | 《北京市危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证细则（模架工程）》第4.2.4.3条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.6条 |  |
| 2019.004.04.007 | 安全管理类 | 其他安全管理类 | 影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证，未进行专家论证。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.7条 |  |
| 2019.004.04.008 |  |  | 施工现场其他可能引起公共安全，较大及以上级别生产安全事故的隐患。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.8条 |  |
| 施工准备阶段方面 |  |  |  |  |  |
| 2019.004.04.009 | 基础资料类 | 操作规程类 | 拆除施工前，未对周边自然条件及环境状况进行调查。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第3.1.5条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.1.1条 |  |
| 2019.004.04.010 |  |  | 采用大型机械自上而下逐层破碎拆除时，未对下部结构承载力进行验算。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.1.2条 |  |
| 2019.004.04.011 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 吊装作业区地基承载力不足，汽车吊支腿支放不符合要求。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第2.0.11条、第4.3.4条、第4.3.5条； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.1.3条 |  |
| 2019.004.04.012 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 未切断拆除区域内的带电电源、电线、电缆和电器。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第3.0.6条； DB11/945-2012《建筑施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》第2.13.3条 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.1.4条 |  |
| 2019.004.04.013 |  |  | 对带有电容性的电气线路未按规定进行对地放电。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.1.4条 |  |
| 2019.004.04.014 |  |  | 外电线路与现场道路设施、起重机械之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。 | JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1节； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.1.5条 |  |
| 2019.004.04.015 |  |  | 采用大型机械自上而下逐层破碎拆除时，未搭设有效的临边安全防护措施。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.1.2条 |  |
| 2019.004.04.016 | 场所环境类 | 平面布置类 | 建筑物外围及施工区域未搭设硬质围挡，未封闭作业、影响道路交通安全。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第4.0.3条；JGJ146-2013《建设工程现场环境与卫生标准》 《北京市建设工程施工现场管理办法》第23条； DB11/945-2012《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.1.6条 |  |
| 施工过程管理方面 |  |  |  |  |  |
| 2019.004.04.017 （完善依据） | 基础资料类 | 操作规程类 | 拆除施工作业顺序和方法不符合规范和施工方案要求 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第5.1.1条； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.1条； 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第12条 | ★ |
| 2019.004.04.018 |  |  | 人工拆除建筑墙体时，采用底部掏掘或推倒的方法。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第5.1.3条； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.1条 |  |
| 2019.004.04.019 |  |  | 拆除工程施工中，未对拟拆除物的稳定状态进行监测。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第3.0.8条； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.1条 |  |
| 2019.004.04.020 |  |  | 拆除工程施工中，对于可能倾倒的构筑物未采取加固措施。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第3.0.9条； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.1条 |  |
| 2019.004.04.021 | 基础资料类 | 操作规程类 | 局部拆除未对结构安全进行验算。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第3.0.9条； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.2条 |  |
| 2019.004.04.022 |  |  | 局部拆除对结构安全验算不满足要求时，未进行加固处理。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第3.0.9条； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.2条 |  |
| 2019.004.04.023 |  |  | 地下管线、重要道路及建（构）筑物存在严重变形、位移、损坏时未及时停止作业。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.2条 |  |
| 2019.004.04.024 |  |  | 爆破拆除的预拆除施工影响建筑结构的安全和稳定。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第5.3.3条； GB6722-2014《爆破安全规程》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3条 |  |
| 2019.004.04.025 |  |  | 有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”原则。 | 国家安全生产监督管理总局令第69号《有限空间安全作业五条规定》； DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第5章； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.6.2条 |  |
| 2019.004.04.026 |  | 制度类 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”。 | DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第7.4节 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.6.1条 |  |
| 2019.004.04.027 |  |  | 有限空间作业未对施工人员进行专项安全教育培训 | DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第7.4节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.6.1条 |  |
| 2019.004.04.028 |  | 责任制类 | 有限空间作业负责人及监护人员未履行安全职责，生产责任制。 | DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第5章 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.6.4条 |  |
| 2019.004.04.029完善依据 |  | 应急救援类 | 有限空间作业负责人及监护人员未落实应急措施。 | DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第5章 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.6.4条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第11条 | ★ |
| 2019.004.04.030 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 流动式起重机超载、超速作业。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第2.0.2条 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.1.4条 |  |
| 2019.004.04.031 |  |  | 流动式起重机任意扩大使用范围。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第2.0.2条 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.1.4条 |  |
| 2019.004.04.032 |  |  | 拆除屋架等大型构件的吊运过程中，未采用辅助措施使被吊物处于稳定状态。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第5.2.7条； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.1.5条 |  |
| 2019.004.04.033 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 破拆机前端工作装置的作业高度低于拟拆除建筑物高度。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.1.6条 |  |
| 2019.004.04.034 |  |  | 破拆机前端工作装置与拆除物安全距离不足。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.1.6条 |  |
| 2019.004.04.035 |  | 其他设备设施类 | 对高大建筑物、构筑物爆破拆除时，未采取相应的措施控制建筑物、构筑物倒塌的触落震动及爆破后坐、滚动、触地飞溅、前冲等危害。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3.7条 |  |
| 2019.004.04.036 |  |  | 存在可燃性气体的作业场所，进行动火作业或使用非防爆设备。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.5.2条 |  |
| 2019.004.04.037 |  |  | 拆除施工未使用三级配电、TN-S接零保护、逐级漏电保护系统。 | DB11/945-2012《建筑施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》第2.10.4条； 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.4.1条 |  |
| 2019.004.04.038 |  | 工艺及生产设备设施类 | 爆破现场设置的临时存放点不满足安全要求，起爆器材与炸药混合存放。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 GB6722-2014《爆破安全规程》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3.1条 |  |
| 2019.004.04.039 | 场所环境类 | 平面布置类 | 爆破拆除未设置安全警戒或安全警戒的范围不符合设计要求。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 GB6722-2014《爆破安全规程》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3.2条 |  |
| 2019.004.04.040 | 人员类 | 操作行为类 | 装药时冲击、挤压药包。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 GB6722-2014《爆破安全规程》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3.4条 |  |
| 2019.004.04.041 |  |  | 采用投掷方式安装药包。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 GB6722-2014《爆破安全规程》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3.4条 |  |
| 2019.004.04.042 |  |  | 起爆前未对起爆网路进行检查。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 GB6722-2014《爆破安全规程》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3.5条 |  |
| 2019.004.04.043 | 人员类 | 操作行为类 | 雷雨天气露天时，进行起爆网路连接作业。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》 GB6722-2014《爆破安全规程》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3.6条 |  |
| 2019.004.04.044 |  |  | 爆破后未对盲炮、爆堆、爆破拆除效果以及周围环境的影响等进行检查。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第5.3.9条； GB6722-2014《爆破安全规程》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3.8条 |  |
| 2019.004.04.045 |  |  | 爆破后对盲炮、爆堆、爆破拆除效果以及周围环境的影响等进行检查时发现问题未及时处理。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第5.3.9条； GB6722-2014《爆破安全规程》 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.3.8条 |  |
| 2019.004.04.046 |  |  | 动用电气焊等明火对管道或容器进行切割作业时，未确认是否存有可燃气体或爆炸性粉尘等残留物。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第6.0.13条 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.5.1条 |  |
| 2019.004.04.047 |  |  | 拆除管道或容器前，未查清残留物的性质。 | JGJ147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》第5.1.7条 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第7.2.6.3条 |  |
| 注： （一）本目录将事故隐患分为两类，即“一类”和“二类”。其中，“一类”属于大类，按照人、物、管理、环境分四种；“二类”属于具体的事故隐患类型，每一种类型对应实际的隐患内容，并对应有相应的法律、法规、标准、规范依据。 （二）依据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患在备注中加“★”表示，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 |  |  |  |  |  |