- 9.8北京市客运索道生产安全事故隐患目录（2022年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2022.015.08.001 | 管理类 | 机构 设置 | 使用单位未设置特种设备安全管理机构或者未配备专职的特种设备安全管理人员。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十六条 |  |
| 2022.015.08.002 |  | 管理制度 | 使用单位未按要求建立以下客运索道安全管理制度和客运索道操作规程： (1)特种设备安全管理机构和相关人员岗位职责； (2)经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； (3)使用登记、定期检验申请实施管理制度； (4)隐患排查治理制度； (5)安全管理人员与作业人员管理和培训制度； (6)采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； (7)应急救援管理制度； (8)事故报告和处理制度； (9)交接班管理制度； (10)安全操作规程； (11)备件备品管理制度； (12)技术档案管理制度。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.6条 《客运索道监督检验和定期检验规则》第1.15条 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第5.2、5.3条 |  |
| 2022.015.08.003 |  | 施工管理 | (1)安装、改造、修理的施工单位未在施工前书面告知特种设备安全监督管理部门； (2)安装单位未按照设计文件和相关国家标准的要求，对各个站房内索道设备基础和线路支架基础进行检查并查验其土建工程相关验收文件，未确认所安装设备与设计文件的一致性； (3)施工现场持证人员数量少于两人； (4)安装、改造、修理竣工后，施工单位未在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交使用单位； (5)安装、改造、修理的施工单位不具备相应的资质。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条、二十四条 《客运索道监督检验和定期检验规则》第七条 《中华人民共和国特种设备安全法》第十八条 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第7.3条 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条 |  |
| 2022.015.08.004 |  | 设备登记 | 使用单位未在客运索道投入使用前或者投入使用后三十日内办理使用登记。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.1条 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第7.1条 |  |
| 2022.015.08.005 |  |  | 客运索道变更使用单位或使用单位更名等未按规定办理登记变更手续。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十七条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.8条 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第7.1条 |  |
| 2022.015.08.006 | 管理类 | 设备登记 | 客运索道存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，使用单位未依法履行报废义务并办理注销手续，未消除客运索道使用功能。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.10条 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第7.1条 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 |  |
| 2022.015.08.007 |  |  | 客运索道拟停用1年以上的，使用单位未按规定办理停用手续。 | 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.9条 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第7.1条 |  |
| 2022.015.08.008 |  | 检验管理 | 使用单位未按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 |  |
| 2022.015.08.009 |  |  | 使用未经检验或者检验不合格的客运索道。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 |  |
| 2022.015.08.010 |  | 档案管理 | 使用单位未建立以下安全技术档案： (1)客运索道的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； (2)客运索道的定期检验和定期自行检查的记录； (3)客运索道的日常使用状况记录； (4)客运索道日常维护保养记录； (5)客运索道运行故障和事故记录。 | 《特种设备安全监察条例》（2009）第二十六条；《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条；《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第7.6条《客运索道运营使用管理和维护保养规范》DB11/T3030-2022第4.1.3条 |  |
| 2022.015.08.011 |  | 维护保养 | 使用单位未对客运索道进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.7条 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第7.2条《客运索道运营使用管理和维护保养规范》DB11/T3030-2022第5.1条 |  |
| 2022.015.08.012 |  |  | 使用单位未按规定进行设备运营前试运行检查、日常检查。 | 市场监管总局办公厅关于实施《特种设备安全监督检查办法》若干问题的意见（市监特设发〔2022〕59号）特种设备使用单位常规监督检查项目表 |  |
| 2022.015.08.013 |  | 应急管理 | 使用单位未制定客运索道事故应急专项预案，或未定期进行应急演练。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.12.1条 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第9.1条 《客运索道安全服务质量》第5.2条 |  |
| 2022.015.08.014 |  |  | 发生事故后，使用单位未按照应急预案采取措施，组织抢救；未保护事故现场和有关证据；未及时向特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第七十条 |  |
| 2022.015.08.015 |  |  | (1)使用单位未对救援人员进行安全教育和技能培训，内容至少包括应急故障排查、事件或事故处理、救援专业技能和实际安全操作方法等内容； (2)应急救援演练结束后，使用单位未对救援预案进行评估，未及时修订应急救援预案。 | 《客运索道运营使用管理和维护保养规范》DB11/T3030-2022第4.4.3、4.4.5条 |  |
| 2022.015.08.016 | 管理类 | 应急管理 | 未配备应急救援装备。 | 市场监管总局办公厅关于实施《特种设备安全监督检查办法》若干问题的意见（市监特设发〔2022〕59号）特种设备使用单位常规监督检查项目表 |  |
| 2022.015.08.017 | 人员类 | 人员配置 | 客运索道使用期间的安全管理人员、作业人员和站台服务人员配备不符合要求。 | 《客运索道运营使用管理和维护保养规范》DB11/T3030-2022第4.2.2条 |  |
| 2022.015.08.018 |  | 作业行为 | 客运索道安全管理人员和作业人员未严格执行安全技术规范、管理制度和操作规程要求。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条、第九十二条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.4.2.1条、2.4.2.2条、2.4.4.1条 |  |
| 2022.015.08.019 |  | 安全教育培训 | 使用单位未对安全管理人员和作业人员进行必要的安全教育和技能培训。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 |  |
| 2022.015.08.020 | 设备类 | 设备许可 | 使用未取得许可生产、国家明令淘汰或已经报废的客运索道。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 |  |
| 2022.015.08.021 |  | 标识和标志 | 未设置客运索道使用登记标志。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 |  |
| 2022.015.08.022 |  |  | 未将定期检验标志置于客运索道的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 |  |
| 2022.015.08.023 |  |  | 未将客运索道安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于乘客注意的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十七条 |  |
| 2022.015.08.024 |  |  | (1)未设置运载工具及支架编号和警示标语； (2)未在上下站进站口设置乘客须知； (3)未在站台设置人流方向指示及上下车线、禁止线、上车区、下车区、等待区等安全指示标志； (4)未在运载工具（吊椅除外）内设置安全说明、定员和最大载荷的标志。 | 《客运索道运营使用管理和维护保养规范》DB11/T3030-2022第5.2.14条 |  |
| 2022.015.08.025 |  | 异常情况处理 | 客运索道在使用中发现异常情况，作业人员或服务人员未采取应急措施并且按照规定向使用单位安全管理人员或有关负责人报告。 | 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第9.2条 |  |
| 2022.015.08.026 |  | 隐患治理 | 使用单位未按照要求开展安全隐患排查整治工作。 | 《客运索道运营使用管理和维护保养规范》DB11/T3030-2022第4.3.7条 |  |
| 2022.015.08.027 |  |  | 客运索道出现故障或者发生异常情况，使用单位未对其进行全面检查并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十二条 |  |
| 2022.015.08.028 | 环境类 | 基础、轨道 | (1)主电机绝缘电阻大于0.5Ω； (2)支架接地防雷电阻大于30Ω； (3)站房站内防雷接地电阻大于5Ω。 | 《客运索道监督检验及定期检验规则》第1.1.3条、第7.7.1条、第6.6.17条 |  |
| 2022.015.08.029 |  |  | 支架基础外露表面出现开裂现象；支架基础顶面不符合要求，基础周围排水护坡措施不齐全。 | 《客运索道运营使用管理和维护保养规范》DB11/T3030-2022第5.2.3.7条 |  |
| 2022.015.08.030 | 环境类 | 照明 | 隐蔽作业空间未保证足够强度的照明。 | 《客运索道运营使用管理和维护保养规范》DB11/T3030-2022第5.1.4条 |  |
| 2022.015.08.031 |  |  | 夜间运行时未设置前灯和车内照明。 | 《客运索道监督检验及定期检验规则》TSG S7001—2013 14.4.4 |  |
| 2022.015.08.032 |  |  | 夜间运行时站内、站口、支架旁、桥梁上、长度超过100米的隧道内未设置照明装置，拖牵索道线路上的照明装置不能照亮全部线路。 | 《客运索道监督检验及定期检验规则》TSG S7001—2013 14.3.19 |  |
| 2022.015.08.033 |  | 乘客管理 | 乘客进出站通道互相干扰，乘客活动区域有跌落风险时未设置刚性防护栏。 | 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第10.3、10.4条 |  |
| 2022.015.08.034 |  | 自然天气 | 客运索道在大风、雷电等极端天气时，使用单位未及时采取措施保证乘客的安全。 | 《客运索道使用管理》GB/T41094-2021第10.6条 |  |