北京市安全生产监督管理局文件

京安监发〔2017〕41号

北京市安全生产监督管理局关于印发

《北京市工业企业落实安全生产主体责任

情况检查评估制度》的通知

各区、北京经济技术开发区安全监管局：

为做好工业企业落实安全生产主体责任情况检查评估工作，强化工业企业安全生产主体责任落实，提高工业企业安全生产管理水平，根据北京市安全生产委员会办公室《关于市政府有关部门建立本行业生产经营单位落实安全生产主体责任情况检查评估制度的指导意见（试行）》（京安办发〔2017〕17号），市安全生产监督管理局研究制定了《北京市工业企业落实安全生产主体责任情况检查评估制度》《北京市工业企业落实安全生产主体责任情况检查评估标准》，现印发给你们，请遵照执行。

北京市安全生产监督管理局

2017年11月29日

（联系人：仲俊生；联系电话：88011292）

北京市工业企业落实安全生产

主体责任情况检查评估制度

第一条 为进一步强化工业企业安全生产主体责任落实，提高工业企业安全生产管理水平，根据北京市安全生产委员会办公室《关于市政府有关部门建立本行业生产经营单位落实安全生产主体责任情况检查评估制度的指导意见（试行）》（京安办发〔2017〕17号），结合实际制定本办法。

第二条 本办法适用于市、区安全生产监督管理局负责安全生产监督管理的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织和烟草等工业企业落实安全生产主体责任情况检查评估工作（以下简称工业企业主体责任检查评估）。

第三条 市安全生产监督管理局统筹推进全市工业企业主体责任检查评估工作，组织制定检查评估标准，负责组织全市规模以上工业企业主体责任检查评估工作。各区安全生产监督管理局负责组织辖区内规模以下工业企业主体责任检查评估工作。

第四条 工业企业主体责任检查评估工作采取政府购买服务方式，由市、区安全生产监督管理局分别委托具有安全评价机构资质的单位（以下简称检查评估单位）承担。

市、区安全生产监督管理局应当将工业企业主体责任检查评估工作所需资金列入年度预算，按程序分别向市、区财政部门申报专项资金。

第五条 工业企业主体责任检查评估应当按照检查评估标准进行。检查评估标准由若干检查评估项目组成，每个检查评估项目被赋予一定分值，所有检查评估项目的总分为1000分。

检查评估项目参照北京市地方标准《安全生产等级评定技术规范》中的评定要素设定,检查评估内容涵盖有关安全生产法规、标准和《北京市生产经营单位安全生产主体责任规范》（京安监发〔2016〕18号）等文件的有关要求。

市、区安全生产监督管理局的检查评估项目应当保持一致。区安全生产监督管理局可以结合本地区特点，适当删减或者修改检查评估标准中的部分非强制性内容。

第六条 市、区安全生产监督管理局应当按照本办法第三条分工，结合实际按计划组织开展工业企业主体责任检查评估工作。

原则上，市安全生产监督管理局应当在3年内完成检查评估工作，各区安全生产监督管理局应当在5年内完成检查评估工作。

第七条 工业企业主体责任检查评估工作与企业安全生产标准化建设工作相结合，安全生产标准化评审单位的评审结果可作为企业安全生产主体责任检查评估的结果。企业安全生产标准化达标的，视为通过安全生产主体责任检查评估。

原则上，应将未开展安全生产标准化达标创建的工业企业作为检查评估对象。对于安全生产标准化已经达标、正在开展达标创建或者期满复评的工业企业，原则上不再进行安全生产主体责任检查评估。

第八条 各区安全生产监督管理局每年应当完善本地区工业企业基础台账，掌握未开展安全生产标准化创建企业的数量及其基本状况，并报市安全生产监督管理局。

第九条 市、区安全生产监督管理局应当根据全市未开展安全生产标准化创建的工业企业情况，制定下年度开展工业企业主体责任检查评估工作方案，确定检查评估企业的数量，申请财政资金。

第十条 工业企业主体责任检查评估采取现场评审的形式，按照前期沟通、首次会议、现场检查、现场交流和末次会议的流程进行。

第十一条 市、区安全生产监督管理局应当与检查评估单位签订协议，明确检查评估工作内容及其要求。检查评估单位应当指派人员成立工作组，按照检查评估标准逐项核查工业企业安全生产主体责任落实情况，逐一指出存在的问题，做好检查评估记录并按要求编制检查评估报告。

第十二条 检查评估单位在现场检查评估期间发现工业企业存在事故隐患或者其他不安全因素，应当指导工业企业进行整改，并对整改情况进行确认。对于不进行整改或者整改不到位，以及存在重大事故隐患的工业企业，应当及时报告相应的市、区安全生产监督管理局依法查处。

第十三条 检查评估单位完成年度现场检查评估工作后，应当汇总检查评估结果，编制工业企业年度检查评估工作报告并报相应的市、区安全生产监督管理局。

检查评估结果应当作为市、区安全生产监督管理局实施分级监管、开展执法检查等工作的依据。

第十四条 工业企业年度检查评估工作报告经相应的市、区安全生产监督管理局审核后予以公示。对国有企业的检查评估结果应当同时向其主管的国有资产监督管理部门通报。

第十五条 根据工业企业主体责任落实情况检查评估的结果，规模以上工业企业得分低于800分的、规模以下工业企业得分低于700分的，以及超过30%的检查评估项目不合格的，应当在第二年3月底前向相应的市、区安全生产监督管理局提交安全生产主体责任落实情况自评报告。市、区安全生产监督管理局采用随机抽查的方式再次进行检查评估，抽查率不低于30%。

第十六条 市、区安全生产监督管理局每年应当对工业企业主体责任检查评估工作进行总结，并针对工业企业普遍存在的问题研究制定相应的监督管理措施。

在每年3月底前，各区安全生产监督管理局将本年度工业企业主体责任检查评估工作计划报市安全生产监督管理局。每年12月底前，将本年度检查评估工作总结报市安全生产监督管理局。

第十七条 本办法由市安全生产监督管理局解释，自发布之日起实施。

北京市工业企业落实安全生产主体责任

情况检查评估标准

北京市安全生产监督管理局

北京市工业企业落实安全生产主体责任

情况检查评估标准说明

1.适用范围

本标准适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等工业企业落实安全生产主体责任情况的检查评估工作。

2.检查评估项目

本标准包括安全生产基础管理和安全生产现场管理2个评估指标，评估指标下设检查评估项目。安全生产基础管理指标包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产管理机构与人员、安全生产教育培训、应急救援、事故隐患排查治理、相关方安全、职业卫生和安全投入等10个检查评估项目；安全生产现场管理指标包括场所环境、设备设施、特种设备、用电、消防、危险化学品、有限空间、粉尘防爆、其他重点领域和从业人员操作行为等10个检查评估项目。

3.检查评估方式

采取资料核对、现场查证的方式，逐项进行检查评估。

4.评定抽样原则

检查评估采取随机抽样的方法进行，抽样原则如下：

（1）安全生产基础管理指标抽样

1）覆盖全部管理文件。

2）每类记录、台账、档案的实际数量小于等于10个时，全部抽取；实际数量大于10个时，抽取数量不小于其总数的10%，且不能小于10个。

3）在册人数小于等于10人时，全部抽取；在册人数大于10人时，抽取数量不小于在册人数的10%，且不能小于10人，并涵盖主要负责人、分管安全负责人和管理层、员工层人员。

（2）现场安全管理指标抽样

1）现场人数小于等于10人时，全部抽取；现场人数大于10人，抽取数量不小于现场人数的10%，且不能小于10人。

2）设备设施抽取覆盖不同类型。同一类设备设施应根据其拥有量（H）按下列要求进行抽取：

H＜10，全部抽取；

10≤H＜500，抽取10台（套）；

500≤H＜1000，抽取30台（套）；

H≥1000，抽取50台（套）。

3）具有较大危险因素的场所，全部抽取。

5.评分方法

（1）检查评估标准满分为1000分。

（2）检查评估项目扣分累计，扣完检查评估项目分值为止。

（3）检查评估项目得分大于或者等于检查评估项目合格分值时，视为该检查评估项目合格。

（4）被检查评估单位不涉及某些检查评估项目时，该检查评估项目按零分计算。评估分值折算方法如下：

北京市工业企业落实安全生产主体责任情况检查评估结果汇总表

| 检查评估指标 | 检查评估项目 |  | 检查评估项目分值 | 检查评估项目合格 分值 | 实际 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产基础管理 | 1 | 安全生产责任制 | 40 | 30 |  |  |
|  | 2 | 安全生产规章制度 | 60 | 45 |  |  |
|  | 3 | 安全操作规程 | 30 | 25 |  |  |
|  | 4 | 安全生产管理机构与人员 | 25 | 25 |  |  |
|  | 5 | 安全生产教育培训 | 55 | 40 |  |  |
|  | 6 | 应急救援 | 50 | 35 |  |  |
|  | 7 | 事故隐患排查治理 | 40 | 30 |  |  |
|  | 8 | 相关方安全 | 30 | 20 |  |  |
|  | 9 | 职业卫生 | 45 | 30 |  |  |
|  | 10 | 安全投入 | 25 | 20 |  |  |
|  | 合计 |  | 400 |  |  |  |
| 安全生产现场管理 | 1 | 场所环境 | 60 | 45 |  |  |
|  | 2 | 设备设施 | 120 | 90 |  |  |
|  | 3 | 特种设备 | 40 | 30 |  |  |
|  | 4 | 用电 | 80 | 60 |  |  |
|  | 5 | 消防 | 60 | 40 |  |  |
|  | 6 | 危险化学品 | 60 | 40 |  |  |
|  | 7 | 有限空间 | 50 | 35 |  |  |
|  | 8 | 粉尘防爆 | 60 | 45 |  |  |
|  | 9 | 其他重点领域 | 40 | 30 |  |  |
|  | 10 | 从业人员操作行为 | 30 | 20 |  |  |
|  | 合计 |  | 600 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 1000 |  |  |  |

北京市工业企业落实安全生产主体责任情况检查评估标准

| 检查评估指标 | 检查评估项目 | 检查评估内容 | 检查评估项目分值 | 检查评估项目合格分值 | 评分标准 | 检查评估项目得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产基础管理 | 安全生产责任制 | 1.建立、健全全员安全生产责任制。 2.明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 3.建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 40 | 30 | 1.未建立责任制的，扣40分。 2.职责未覆盖所有人员和岗位的，每缺一个部门或岗位或人员的责任制，扣10分。 3.责任制内容不全或与实际不符的，扣5分。 4.未对责任制履职情况进行考核的，扣10分。 |  |  |
|  | 安全生产规章制度 | - 1.应结合实际情况，建立、健全下列安全生产规章制度： - 1）安全生产教育培训制度； - 2）安全生产检查制度； - 3）事故隐患排查治理制度； - 4）具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度； - 5）危险作业管理制度； - （注：开展较大危险因素辨识，建立清单。根据清单，确定是否建立健全危险作业等管理制度。） - 6）特种作业人员管理制度； - 7）劳动防护用品配备和管理制度； - 8）安全生产奖励和惩罚制度； - 9）生产安全事故报告和调查处理制度； - 10）其他保障安全生产的规章制度。 - 2.安全生产规章制度应适时更新，并保存记录。 | 60 | 45 | 1.未制定安全生产规章制度的，扣60分。 2.每缺一项规章制度（如企业不涉及，可不制定相应规章制度），扣10分。 3.每有一项制度内容不全或与实际不符的，扣5分。 4.未根据实际情况进行更新的，扣10分。 |  |  |
|  | 安全操作规程 | 1.应结合实际情况，编制各岗位安全操作规程。 2.工艺、设备发生变化后应及时修订或更新岗位安全操作规程。 | 30 | 25 | 1.无岗位安全操作规程的，扣30分。 2.每缺一个重点岗位安全操作规程，扣10分。 3.每有一项岗位安全操作规程内容不全或不适用、不具有可操作性的，扣5分。 4.未及时修订或更新岗位安全操作规程的，扣10分。 |  |  |
|  | 安全生产管理机构与人员 | 从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 25 | 25 | 未按规定设置安全生产管理机构或配备人员的 ，扣25分。 |  |  |
|  | 安全生产教育培训 | 1.应制订年度安全生产培训计划，并按照培训计划实施培训。 2.主要负责人和安全生产管理人员应接受相应的安全生产知识和管理能力的培训。各类人员的安全生产培训学时应满足法规标准要求。 3.特种作业人员、特种设备作业人员应按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全作业培训，经考核合格，取得相应资格，方可上岗作业。 4.建立健全安全生产教育和培训档案，详细、如实、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 5.应对相关方作业人员（劳务派遣人员、实习学生等）进行安全教育培训。 | 55 | 40 | 1.未制订年度培训计划或未执行年度培训计划的，扣10分。 2.主要负责人或安全管理人员不具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，扣20分；培训学时不足，每人次扣5分。 3.未取得相应资格上岗作业或资格过期仍上岗作业，发现1人扣15分。 4.无教育培训档案或伪造培训档案，视同未开展，扣20分；培训资料不全的，扣5分。 5.未对劳务派遣人员、实习学生等外来作业人员开展培训的，每人次扣5分。 |  |  |
|  | 应急救援 | 1.应按规定建立应急救援组织或指定专职或兼职的应急救援人员。 2.结合生产规模和可能发生的事故特点，确立本企业的应急预案体系，编制专项应急预案，编制应急处置卡。 3.应制定应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 4.应对应急预案演练效果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 5应根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资，指定专人负责管理，并建立使用状况台账，定期检测和维护。 | 50 | 35 | 1.未建立专（兼）职应急救援队伍或未与邻近专职救援队签订救援协议的，扣5分。 2.未结合本企业较大危险岗位，制定专项应急救援预案的，每缺少一项扣10分；应急预案与企业实际不符合的，扣5分。 3.未编制应急处置卡的，扣5分；员工未掌握相关内容的，发现一人扣5分。 4.应急预案未按要求进行评估的，未见评估记录视同未开展，扣5分。 5.未按要求开展演练的，无演练记录视同，未开展扣10分。 6.无预案演练评估报告的，或报告流于形式的，扣10分。 7.未配备应急物资或没有管理档案或台账，扣10分；配备不全的，扣5分；无维护保养记录的，扣2分。 |  |  |
|  | 事故隐患排查治理 | 1.制度隐患排查治理制度。 2.定期向从业人员通报事故隐患排查治理情况。 3.建立健全隐患排查治理台账。 | 40 | 30 | 1.未开展隐患排查治理工作的，扣40分；未建立事故隐患排查台账的，扣10分。 2.对应立即消除的隐患，未制定治理方案的，扣10分。 3.未每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况的，扣10分。 4.未按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统的，扣5分。 |  |  |
|  | 相关方安全 | 1.不应将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 2.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应签订安全生产管理协议。 3.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。 4.对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 30 | 20 | 1.选用不具有相应资质单位的，扣30分。 2.未签订相关安全生产管理协议或未在合同中明确各自的安全生产管理职责的，扣10分；协议中职责不明确的，扣5分。 3.未对承包单位、承租单位安全生产工作定期安全检查的，扣5分。 |  |  |
|  | 职业卫生 | 1．应按要求及时、如实申报，并及时更新信息。 2．应按要求委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行1次职业病危害因素检测；每三年至少进行1次职业病危害现状评价，检测、评价结果存入职业卫生档案。 3．应对接触职业病危害因素人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 4．应当设置公告栏。 | 45 | 30 | 1.未及时、如实申报的，扣45分。 2.未按期开展职业病危害因素检测，扣20分，职业病危害因素的强度或者浓度超标，每岗位扣3分；未按期开展职业病危害现状评价，扣20分。 3.未做职业健康检查，每人扣5分。 4.未设置公告栏的，扣10分；公告栏内容不全的，每有1项扣5分。 |  |  |
|  | 安全投入 | 1.应按照规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产资金使用台账。 2.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 3.为从业人员提供和更新符合国家、行业或地方标准的劳动防护用品。 | 25 | 20 | 1.无相关资金投入证明材料，扣5分。 2.未参加工伤保险，扣10分；工伤保险每漏缴1人次，扣1分。 3.未提供合格劳动防护用品的，扣5分；未建立劳动防护用品管理档案，扣2分。 |  |  |
| 安全生产现场管理 | 场所环境 | 1.厂房、仓库耐火等级应与储存物品的火灾危险性类别相匹配。 2.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与宿舍、办公、休息等场所在同一座建筑物内，并应当与其保持安全距离。 3.甲、乙类生产场所和仓库不应设置在地下或半地下。 4.物品应定置、整齐、平稳摆放。 5.疏散通道畅通并应设置标志线，路面应平坦，安全出口畅通并设有应急照明。 6.储存物品应分类、分堆、限量、限高存放。 | 60 | 45 | 1.不符合1至3的任一检查评估要求，扣60分。 2.发现不符合4至6的检查评估要求，每处扣5分。 |  |  |
|  | 设备设施 | 1.不应使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 2.在有较大危险因素的有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 3.对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式连锁防护装置。 4.产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效；产生爆炸性粉尘作业场所应选用防爆的除尘装置。 5.定期进行设备设施的检测和维护保养，确保完好运行。 | 120 | 90 | 1.使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备，扣120分。 2.发现不符合2至5的检查评估要求，每处扣5分。 |  |  |
|  | 特种设备 | 1.不应使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 2.应办理特种设备使用登记，并按规定的周期进行检验。 3.应建立特种设备台账，并逐台建立特种设备安全技术档案。 4.应对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查。 5.特种设备的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表应定期校验，并保存记录。 | 40 | 30 | 1.使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备，扣40分。 2. 未建立特种设备台账或安全技术档案的，扣10分；特种设备安全技术档案内容不完善的，每处扣2分。 3. 未按要求进行自行检查的（无自行检查记录的，视同未检查），扣10分。 4.特种设备的安全附件未定期检验的，每处扣5分。 |  |  |
|  | 用电 | 1.使用可能危及生产安全的国家明令淘汰的电气设备。 2.高压配电装置应采用具有五防功能的金属封闭开关设备。低压成套开关设备应使用具有3C认证的产品。 3.应配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具，并妥善保管。 4.变配电室内环境应符合下列要求： 1）变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫； 2）室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的物品，巡视道路畅通； 3）设备构架、基础无严重腐蚀，无未封堵的孔洞、沟道，电缆沟盖板齐全； 4）出入口应设置高度不低于400 mm的防小动物挡板。 5.变配电室的出入口应设置明显的安全警示标志牌。 6.值班人员的配置应符合下列要求： 1）35 kV电压等级的变配电室，10/6 kV电压等级、变压器容量在630 kVA及以上的主变配电室，应安排专人值班，值班人员不少于2人，且应明确其中1人为值长； | 80 | 60 | - 1.发现重大用电安全隐患的或使用危及生产安全的国家明令淘汰的电气设备的，扣80分。 - 2.值班人员的配置不符合要求的，扣20分。 - 3.其余检查评估要求，每发现一处不符合，扣5分。 |  |  |
|  |  | 2）10/6 kV电压等级、变压器容量在500 kVA及以下的变配电室，可不设专人值班，但应由电工人员负责运行检查工作。 7.值班人员上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋。 8.不应使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，电气线路敷设规范。 9.配电箱（柜）应张贴醒目的安全警告标志， 应标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；应有电气控制线路图，箱门应完好无损，进行可靠跨接；周边无堆放物品。 10.下列电气设备应安装剩余电流动作保护装置： 1）属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具； 2）生产用的电气设备； 3）安装在户外的电气装置； 4）临时用电的电气设备等。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防 | 1.应依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。 2.应委托具备相应资质的检测机构对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测；消防安全重点单位应定期对电气防火安全进行检测。 3.建筑不应使用燃烧性能等级低于A级的彩钢板。 4.不应占用、堵塞、封闭安全出口、消防车道和疏散通道。 5.按规定设置火灾自动报警系统、自动灭火系统或室内外消火栓系统及防排烟设施。 6.灭火器不得遮挡影响使用或者被挪作他用，且在维修周期内。 7.消火栓箱内设备（消火栓、水枪、水带、消防卷盘）应齐全、完好。 8.消防疏散导流标志应沿疏散通道和疏散路线设置。 9.疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上，且安装应牢固，工作正常。 10.消防控制室实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，考核合格后，方可上岗。 | 60 | 40 | 发现存在重大消除隐患的，扣60分； 每发现一处一般性消防隐患的，每处扣5分。 |  |  |
|  | 危险化学品 | 1.应采购有危险化学品安全生产许可或经营许可资质单位的危险化学品。 2.危险化学品应储存在专用仓库、专用储存室、气瓶间或专柜等专门的储存场所内，不应露天存放。 3.危险化学品储存场所应设置明显的标志，并在危险化学品作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 4.应保留与所储存、使用危险化学品种类相符的化学品安全标签和安全技术说明书。 5.应按危险化学品的危险性质分区、分类、分库（或分柜）存放，禁忌类危险化学品不应混合存放。 6.应建立危险化学品管理台账，在危险化学品储存场所内应有温湿度记录和安全检查记录。 7.易燃易爆危险化学品库房应干燥、易于通风、密闭和避光，并应安装避雷装置和通风设施，电气设备应符合防爆要求。可能散发或泄漏可燃气体、可燃蒸汽的储存场所应安装可燃气体检测报警装置。 | 60 | 40 | 1.采购无相关资质单位的危险化学品的，或危险化学品未储存在专门的储存场所内，或露天存放的，扣20分。 2.其余检查评估要求，每发现一处不符合，扣5分。 |  |  |
|  | 有限空间 | 1.开展有限空间作业场所辨识，建立健全基础台账，并及时更新。 2.在有限空间作业场所附近设立明显的安全风险告知牌及安全警示标识。 3.建立下列有限空间作业安全管理制度及操作规程，对有限空间作业实行审批制度，并按照“先通风、再检测、后作业”程序进行有限空间作业： 1）有限空间作业安全责任制度； 2）有限空间作业审批制度； 3）有限空间作业现场安全管理制度； 4）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度； 5）有限空间作业应急管理制度； 6）有限空间作业安全操作规程。 4.配备必要的应急装备，如通风设施、检测仪、正压式呼吸器等，并保证完好有效。 5.对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行有限空间作业安全专项培训并经考核合格。 6.制定安全专项应急预案并演练。 7.与外委单位签订有限空间作业安全生产协议，明确各自的安全职责，加强统一管理。 | 50 | 35 | 1.未建立有限空间基础台账，扣20分；台账基本信息不全，每发现一处扣5分。 2.安全风险告知牌及安全警示标识每发现一处不符合要求，扣5分。 3.每缺少一项有限空间相关制度，扣5分。未实行审批制度的，扣10分；未按照“先通风、再检测、后作业”，扣10分。 4.未配备应急装备，扣5分。 5.相关人员未经培训上岗作业，发现1人扣10分。 6.未制定有限空间专项预案，扣10分。 7.有限空间专项预案未按规定演练，扣10分；演练记录不全的，扣2分。 |  |  |
|  | 粉尘防爆 | 1.粉尘爆炸危险场所不应设置在非框架结构的多层建构筑物内，与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离应符合标准规范。 2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不应共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统不应互联互通。 3.干式除尘系统应规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 4.除尘系统不应采用正压吹送粉尘，应采取可靠的防范点燃源的措施。 5.除尘系统不应采用粉尘沉降室除尘，不应采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统应规范设置锁气卸灰装置。 7.粉尘爆炸危险场所的20区应使用防爆电气设备设施。 8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，应按规范设置去除铁、石等异物的装置。 9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管应规范设置火花探测报警装置。 10.制定粉尘清扫制度，作业现场积尘应及时规范清理。 | 60 | 45 | 每发现一处不符合要求，扣5分。 |  |  |
|  | 其它重点领域 | 天然气设施、防雷设施等定期检测，运行完好。 | 40 | 30 | 每发现一处不符合要求，扣5分。 |  |  |
|  | 从业人员操作行为 | 1.从业人员应遵守安全生产规章制度和操作规程，不应违章作业。 2.从业人员应正确佩戴和使用符合国家、行业标准要求的劳动防护用品。 | 30 | 20 | 1.每发现1人违章作业，扣5分。 2.每发现1人佩戴使用劳动防护用品的，扣5分。 |  |  |

北京市安全生产监督管理局办公室           2017年11月29日印发