- 1.1北京市房屋建筑工程生产安全事故隐患目录（2023年度）

| 编号 | 分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 基本条款 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.001 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 无资质证书或超资质承揽工程，或将工程进行转包、违法分包。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.1条 |  |
| 2023.004.01.002 |  |  | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第一款。 | ★ |
| 2023.004.01.003 |  |  | 未按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度 | 《安全生产法》第四十一条 |  |
| 2023.004.01.004 |  |  | 未建立健全安全生产责任制度并按要求进行考核 | 《安全生产法》第四条、第二十二条 |  |
| 2023.004.01.005 |  |  | 未对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 | 《安全生产法》第四十条 |  |
| 2023.004.01.006 |  |  | 未制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练 | 《安全生产法》第八十一条 |  |
| 2023.004.01.007 | 人员类 | 从业人员资格资质类 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。 | 《北京市建设工程施工现场管理办法》第10条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.2条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条第二款。 | ★ |
| 2023.004.01.008 | 安全管理类 | 其他安全管理类 | 危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）未编制、审核专项施工方案，未按规定对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（以下简称“超危大工程”）专项施工方案进行专家论证；未根据专家论证报告对超危大工程专项施工方案进行修改，或者未重新组织专家论证；未严格按照专项施工方案组织施工。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第3章，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》第48条、第50条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.3条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第三条第四款。 | ★ |
| 2023.004.01.009 |  |  | 对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未验收合格即进入下一道工序。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第21条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.4条 |  |
| 2023.004.01.0010 | 人员类 | 从业人员资格资质类 | 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.5条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第三条第三款。 | ★ |
| 2023.004.01.011 | 设备设施类 | 防护用品类 | 应根据各工种的作业条件和劳动环境等为作业人员配备安全有效的劳动防护用品，并应及时开展劳动防护用品使用培训。 | GB55023-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第2.0.5条 |  |
| 2023.004.01.012 |  | 工艺及生产设备设施类 | 模板支撑体系和脚手架体系所使用的材料和构配件，未提供产品合格证及质量检验报告；未验收或验收不合格投入使用。 | 《北京市危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证细则（模架工程）》第4.2.4.3条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.6条 |  |
| 2023.004.01.013 | 安全管理类 | 其他安全管理类 | 影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证，未进行专家论证。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.7条 |  |
| 2023.004.01.014 |  |  | 施工现场其他可能引起公共安全，较大及以上级别生产安全事故的隐患。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.8条 |  |
| 基坑工程方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.015 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 深基坑未进行第三方监测。 | JGJ 180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第6.4.1条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.1.3条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第三款。 | ★ |
| 2023.004.01.016 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 基坑边堆置土、料具等荷载超过设计限值。 | JGJ 180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第6.4.2条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.1.4条 |  |
| 2023.004.01.017 | 基坑支护类 | 支护类 | 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；基坑侧壁出现大量漏水、流土；基坑底部出现管涌；桩间土流失孔洞深度超过桩径。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第四款。 | ★ |
| 2023.004.01.018 | 基坑降排水类 | 排水类 | 边坡坡顶、基坑顶部及底部应采取截水或排水措施。 | GB 55023-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第3.5.2。 |  |
| 2023.004.01.019 | 场所环境类 | 平面布置类 | 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施。 | JGJ 180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第6.4.3条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.1.1条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第一款。 | ★ |
| 2023.004.01.020 |  |  | 基坑土方超挖且支护不及时。 | JGJ 180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第6.4.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.1.2条 |  |
| 模板工程方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.021 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 模板支架高宽比超过规范要求时未采取加固措施。 | JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规程》第5.1节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.2.2条 |  |
| 2023.004.01.022 |  |  | 钢筋等材料集中堆放或混凝土浇筑顺序未按方案规定进行，造成局部荷载大于设计值。 | JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规程》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.2.3条 |  |
| 2023.004.01.023 |  |  | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计、规范要求，或未按顺序拆除。 | JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规程》第7.1.2条；GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第4.5.1、4.5.2条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.2.4条，《钢管脚手架、模板支架安全全用技术规程》(DB11/T583-2015)第8.6.3条 |  |
| 2023.004.01.024 |  | 工艺及生产设备设施类 | 基础承载力和变形不满足设计要求。 | JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规程》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.2.1条 |  |
| 脚手架工程方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.025 | 基础资料类 | 资质证照类 | 附着式升降脚手架未经验收合格、未检测检验、未办理使用登记备案即投入使用。 | 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）第6.0.5条，JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.5条 |  |
| 2023.004.01.026 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 脚手架基础承载力和变形不满足设计要求。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.2.1、第7.2.2条、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2016）、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ231-2021）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/t128-2023）中有关基础承载力的验算承载力不满足设计要求；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.1条，《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）第4.1条；《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB 51210-2016）第6.1.1条 |  |
| 2023.004.01.027 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 脚手架使用过程中，连墙件设置的位置、数量偏差较大或整层缺失。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.4.7条、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2016）第7.4.7条、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（JGJ231-2010）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/t128-2023）中有关要求；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.2条 |  |
| 2023.004.01.028 |  |  | 将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆输送管、卸料平台等固定在架体上。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.5条、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2016）第9.0.7条、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ231-2021）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标志》（JGJ/t128-2023）中有关要求；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.3条 |  |
| 2023.004.01.029 |  |  | 脚手架拆除时，整层或数层同时拆除连墙件。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.4.2条、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2016）第7.4.7条、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ231-2021）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标志》（JGJ/t128-2023）中有关要求；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.4条 |  |
| 2023.004.01.030 |  |  | 附着式升降脚手架、爬模架附着支承结构数量、构造、附着处混凝土强度等不满足设计要求。 | JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.6条 |  |
| 2023.004.01.031 |  |  | 附着式升降脚手架、爬模架防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏。 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB 51210-2016）第7.1.2条、第8.2.7条，JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.7条； |  |
| 2023.004.01.032 |  |  | 附着式升降脚手架架体悬臂高度大于架体高度的2/5，或大于6m。 | JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.8条 |  |
| 2023.004.01.033 |  |  | 高处作业吊篮使用达到报废标准的钢丝绳。 | JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.9条 |  |
| 2023.004.01.034 |  |  | 高处作业吊篮悬挂机构、配重、额定荷载经计算不满足抗倾覆安全系数≥2的要求。 | JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.10条 |  |
| 2023.004.01.035 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 高处作业吊篮安全锁失效、安全绳未独立悬挂。 | JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.11条 |  |
| 2023.004.01.036 | 人员类 | 操作行为类 | 高处作业吊篮超载使用或吊篮内作业人员数量超过2人。 | JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.3.12条 |  |
| 高处作业方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.037 | 设备设施类 | 其他设备设施类 | 洞口短边边长大于或等于500mm时，未采取有效防护措施。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.2条 |  |
| 2023.004.01.038 |  |  | 电梯井道内未按照规范要求设置安全平网，施工层上部未设置隔离防护设施。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.3条 |  |
| 2023.004.01.039 |  |  | 水平防护时，使用密目式安全立网代替平网。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.4条 |  |
| 2023.004.01.040 |  |  | 钢结构安装过程中，当利用钢梁作为水平通道时，未设置安全绳等防护设施。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.5条 |  |
| 2023.004.01.041 |  |  | 落地式操作平台未与建筑物进行刚性连接或未设防倾覆措施。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.6条 |  |
| 2023.004.01.042 |  |  | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.7条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条 | ★ |
| 2023.004.01.043 |  |  | 移动式操作平台行走轮和导向轮无制动器和刹车轮等制动措施或在非移动情况下未保持制动状态。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.8条 |  |
| 2023.004.01.044 |  |  | 钢结构、网架安装用支撑平台基础承载力不满足设计要求。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.9条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条； | ★ |
| 2023.004.01.045 |  |  | 钢结构、网架安装支撑平台未按设计要求搭设同步防风、防倾覆措施。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.10条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条 | ★ |
| 2023.004.01.046 |  |  | 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条 | ★ |
| 2023.004.01.047 |  |  | 卸料平台荷载超载、物料码放超高； | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.11条 |  |
| 2023.004.01.048 | 人员类 | 操作行为类 | 高处临边作业，临空一侧未设置防护设施且作业人员未正确配带安全带。 | JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.1条 |  |
| 施工机具方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.049 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 桩机作业时，现场场地平整度、基础承载力和垂直度不满足说明书要求。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第7.1节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.5.1条 |  |
| 2023.004.01.050 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 使用混凝土输送泵车时，场地平整度、基础承载力和支腿伸出长度不满足说明书的要求。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第8.4、8.5节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.5.2条 |  |
| 2023.004.01.051 |  |  | 使用混凝土输送泵车布料杆起吊和拖拉物件，接长布料杆配管超出说明书规定的范围。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第8.5.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.5.3条 |  |
| 2023.004.01.052 |  |  | 混凝土布料机机体中心位置与施工作业面临边距离小于机体结构总高度的1.5倍，且没有防倾覆措施。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第8.10节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.5.4条 |  |
| 临时用电方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.053 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 配电系统或电气设备调试、试运行时，未按操作规程和程序进行，未统一指挥、专人监护。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012 2.10.24条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.6.3条 |  |
| 2023.004.01.054 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 配电系统未采用三级配电逐级漏电保护系统，未采用TN-S接零保护系统，配电箱与开关箱漏电保护器参数不匹配。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012 2.10.4；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.6.2条 |  |
| 2023.004.01.055 |  |  | 特殊场所（隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿等）照明未按规定使用安全电压。 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第10.2.2条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.6.4条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十条 | ★ |
| 2023.004.01.056 | 场所环境类 | 平面布置类 | 外电线路与在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.6.1条 |  |
| 起重机械及起重吊装方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.057 | 基础资料类 | 操作规程类 | 大件起重吊装、多台起重设备联合作业或吊运异形结构无吊装方案。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.1条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.19条 |  |
| 2023.004.01.058 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重机械未经验收合格投入使用或未按规定办理使用登记。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.1条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.1条； 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第一款 | ★ |
| 2023.004.01.059 |  |  | 在用起重机械超过使用年限未评估或评估不合格。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.2条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.2条 |  |
| 2023.004.01.060 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重机械基础未按国家标准和使用说明书规定要求进行设计和施工或建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。 | JGJ 196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第3.2.1条；JGJ215-2010《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》第4.1.1条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.5条；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第七款 | ★ |
| 2023.004.01.061 |  |  | 起重机械主要受力构件或结构件开焊、开裂、锈蚀、塑性变形。 | JGJ160-2016《施工现场机械设备检查技术规范》第7章；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.6条 |  |
| 2023.004.01.062 |  |  | 起重机械安全保护装置缺失或失效，或者被违规拆除、破坏。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.2、第4.1.11条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.7条；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第五款 | ★ |
| 2023.004.01.063 |  |  | 起重机械结构连接螺栓、连接销轴缺失或连接螺栓达不到规定扭力矩。 | JGJ160-2016《施工现场机械设备检查技术规范》第7.1节、第7.1.15条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.8条；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第六款 | ★ |
| 2023.004.01.064 |  |  | 起重机械零部件达到报废标准。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.9条 |  |
| 2023.004.01.065 |  |  | 塔式起重机、施工升降机垂直度偏差大于规范要求。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.4.14条、第4.9.3条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.10条；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第二款、第三款 | ★ |
| 2023.004.01.066 |  |  | 塔式起重机之间安全距离不符合规范要求。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.4.22条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.11条 |  |
| 2023.004.01.067 |  |  | 门式起重机轨道或基础梁不均匀沉降。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1、4.6节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.12条 |  |
| 2023.004.01.068 |  |  | 门式起重机停用时，未使用夹轨器夹紧，无锚定装置或其他防风防滑装置。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.6.16条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.13条 |  |
| 2023.004.01.069 |  |  | 施工升降机防坠安全器失效或超载使用。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》4.9.8条、第4.9.9条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.14条；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第六款 | ★ |
| 2023.004.01.070 |  |  | 物料提升机安全停层装置缺失或失效。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.8.1条、第4.8.4条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.15条 |  |
| 2023.004.01.071 |  |  | 汽车式起重机支腿站位点的平整度和基础承载力不满足规范和说明书要求。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.3.1条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.16条 |  |
| 2023.004.01.072 | 设备设施及物料类 | 特种设备类 | 起重吊装作业用吊索具达到报废标准。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.27条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.17条 |  |
| 2023.004.01.073 |  |  | 起重吊装作业违反“十不吊”要求。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第三章；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.20条 |  |
| 2023.004.01.074 | 人员类 | 操作行为类 | 起重机械安装、顶升、附着、拆卸未按规范、说明书和方案施工；塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高不符合规范要求；施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高不符合规范要求。 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部令第166号；《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》的通知京建施〔2008〕368号第四章；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.3条；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第二款、第三款 | ★ |
| 2023.004.01.075 |  |  | 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第四款；JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.4.6条； | ★ |
| 2023.004.01.076 |  |  | 大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行起重机械安拆或吊装作业。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.14条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.4条 |  |
| 2023.004.01.077 |  |  | 起重机械吊装时，其任何部位或被吊物与架空线路的最小安全距离不符合规定；或越过无防护设施的外电架空线路作业。 | JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》第4.1.23条；JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.16条；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.7.18条 |  |
| 有限空间作业方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.078 | 基础资料类 | 制度类 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训。 | 国家安全生产监督管理总局令第69号《有限空间安全作业五条规定》；DB11/T 852-2023《有限空间作业安全技术规范》第7.4节；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.8.1条。 |  |
| 2023.004.01.079 |  | 应急救援类 | 有限空间作业负责人及监护人员未履行安全职责，未落实应急措施。 | 国家安全生产监督管理总局令第69号《有限空间安全作业五条规定》；DB11/T 852-2023《有限空间作业安全技术规范》第5章；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.8.3条 |  |
| 2023.004.01.080 | 人员类 | 操作行为类 | 人工挖孔每层挖土深度大于1000mm，或松软土质挖土深度大于500mm，护壁未随土方开挖逐层实施，或护壁强度未达到5mPa即开挖下层土方。 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》第5.9.5条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.8.4条。 |  |
| 2023.004.01.081 |  |  | 人工挖孔同时施工的两桩净距小于5m。 | GB51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》第5.9.4条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.8.5条 |  |
| 2023.004.01.082 |  |  | 机动车辆通行孔洞及周边时，无塌孔预防措施。 | JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第6.6.7条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.8.6条 |  |
| 2023.004.01.083 | 人员类 | 操作行为类 | 有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”原则。 | 国家安全生产监督管理总局令第69号《有限空间安全作业五条规定》；DB11/T 852-2023《有限空间作业安全技术规范》第5章；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.8.2条 |  |
| 2023.004.01.084 |  |  | 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第11条 | ★ |
| 消防安全方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.085 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 施工现场使用的保温材料燃烧性能等级不符合规范或设计要求。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.6条 |  |
| 2023.004.01.086 |  |  | 施工现场未按规定设置临时消防给水系统或消防给水系统不能正常使用。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.4条 |  |
| 2023.004.01.087 |  | 消防设施和消防产品类 | 采用不符合消防规定的供配电线缆，或在可燃材料、可燃构件上直接敷设电气线路、安装电气设备。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.11条 |  |
| 2023.004.01.088 |  |  | 储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效；严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》第6.3.3条 |  |
| 2023.004.01.089 |  | 其他设备设施类 | 消火栓泵未采用专用消防配电线路，或电源未引自施工现场总配电箱的总断路器上端。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.5条 |  |
| 2023.004.01.090 | 人员类 | 操作行为类 | 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体作业时，未保持通风。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.7条 |  |
| 2023.004.01.091 |  |  | 施工现场未建立实施动火审批制度或现场动火部位未设置动火监护人、未清理动火作业现场可燃物、未配备消防器材。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.8条 |  |
| 2023.004.01.092 |  |  | 在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；冬季施工时使用明火进行升温保温；在宿舍内使用明火取暖、做饭。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.9条 |  |
| 2023.004.01.093 |  |  | 施工区及室内违规存放电动自行车或违规充电。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.10条 |  |
| 2023.004.01.094 | 场所环境类 | 平面布置类 | 施工现场内未按规定设置临时消防车道、疏散通道、安全出口或以上设施被堵塞、占用。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.1条 |  |
| 2023.004.01.095 |  |  | 主要临时用房、临时设施的防火间距小于规定值。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.2条 |  |
| 2023.004.01.096 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 在施工程内设置宿舍。 | GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.9.3条 |  |
| 其他方面 |  |  |  |  |  |
| 2023.004.01.097 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 大量物料倚靠围墙、围挡、房屋墙体一侧堆放；在高度超过1.5m的砖胎模强度未达到要求时回填或未分层回填。 | DB11/945-2012《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.10.3条 |  |
| 2023.004.01.098 |  |  | 大断面梁、板钢筋施工时，其支撑马凳的强度、数量不足，位置不合理、无防位移措施或钢筋上方物料存放超过荷载要求。 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.10.4条 |  |
| 2023.004.01.099 |  |  | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的材料 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第14条 | ★ |
| 2023.004.01.100 |  | 其他设备设施类 | 无支腿大模板、预制墙体构件、玻璃板等大型材料在存放、装卸、运输、使用过程中未使用专用存放设施或无防倾倒措施。 | DB11/945-2012《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.10.5条 |  |
| 2023.004.01.101 |  |  | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第14条 | ★ |
| 2023.004.01.102 | 人员类 | 操作行为类 | 大风、大雨、冰冻、寒潮、大雾等恶劣天气未停止室外露天作业；大雨、大雪等恶劣天气过后未及时铲除脚手架、防护棚、宿舍等临时结构上的积雪、结冰。 | 《建设工程安全生产管理条例》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.10.1条 |  |
| 2023.004.01.103 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 宿舍、办公室等临时设施选址在河道、泄洪道、山体滑坡等危险区域或使用中存在主体承重结构损坏、超荷载等现象。 | JGJ 146-2013《建设工程施工现场环境与卫生标准》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.10.2条 |  |
| 2023.004.01.104 |  | 操作行为类 | 严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022版）第15条 | ★ |
| 注： （一）本目录将事故隐患分为两类，即“一类”和“二类”。其中，“一类”属于大类，按照人、物、管理、环境分四种；“二类”属于具体的事故隐患类型，每一种类型对应实际的隐患内容，并对应有相应的法律、法规、标准、规范依据。 （二）依据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患在备注中加“★”表示，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 |  |  |  |  |  |