- 13.1北京市文物保护施工场所生产安全事故隐患目录（2021年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2021.014.01.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 承担文物保护工程的施工单位未取得有效的营业执照、事业单位法人证书或超范围承揽工程。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二、十三、十四条；《中华人民共和国公司登记管理条例》第二、三条；《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三、十三、十七条。 |  |
| 2021.014.01.002 |  |  | 承担文物保护工程的施工单位未取得文物有效的保护工程相应施工资质和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书或超范围承揽工程。 | 《中华人民共和国文物保护法》第二十一条；《中华人民共和国文物保护法实施条例》第十五条；《文物保护工程管理办法》第八条；《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》第二、三、四、六条；《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第3.0.1条；《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014第5.1.6条；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010第3.1.2条。 |  |
| 2021.014.01.003 |  |  | 承担文物保护工程的监理单位未取得有效的营业执照、事业单位法人证书或超范围承揽工程。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二、十三、十四条；《中华人民共和国公司登记管理条例》第二、三条；《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三、十三、十七条。 |  |
| 2021.014.01.004 |  |  | 承担文物保护工程的监理单位未取得有效的文物保护工程相应监理资质或超范围承揽工程。 | 《文物保护工程管理办法》第八条；《文物保护工程监理资质管理办法（试行）》第二、三、四、六条。 |  |
| 2021.014.01.005 |  |  | 施工单位未取得有效的安全生产许可证。 | 《安全生产许可证条例》第二条；《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二条；《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第3.0.1条。 |  |
| 2021.014.01.006 |  |  | 未取得相应文物主管部门的施工许可。 | 《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》第三十四条第（四）款。 |  |
| 2021.014.01.007 |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条；《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第3.0.4条。 |  |
| 2021.014.01.008 |  |  | 施工单位人员配备不符合要求。（施工单位人员配备应包括：项目负责人、技术负责人、安全管理员、质量检查员、资料员、试验员、预算员、材料采购管理员、设备管理员、文明施工管理员、各工种工长。） | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第4.1.1条。 |  |
| 2021.014.01.009 |  |  | 有毒有害、易燃易爆物资的存放未实行专人负责和保管。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第4.3.2.4条；《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.14条。 |  |
| 2021.014.01.010 |  |  | 施工机械设备未实行专人管理。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第4.3.3.3条。 |  |
| 2021.014.01.011 | 基础资料类 | 责任制类 | 未建立安全生产责任制，或安全生产责任制内容不完善（未明确某些岗位的职责，或某些岗位职责不健全）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一、二十二、二十五条；《北京市安全生产条例》第四、十六、十七、二十七条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.1.1条。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条；《北京市建设工程施工现场管理办法》第二十一条；《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第3.0.2条、第5.0.3条。 |  |
| 2021.014.01.012 |  |  | 未逐级签订安全生产责任书或责任书内容不完善。 | 《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第5.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.013 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度或安全生产制度与实际不相符。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十五、十八条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条；《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第3.0.2条；《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第4.1.2条。 |  |
| 2021.014.01.014 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程或内容不完善。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十五条；《建设工程安全生产管理条例》第二十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.3条；《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第3.0.7条。 |  |
| 2021.014.01.015 |  |  | 施工机械设备操作棚未挂牌明示操作规程和机械设备使用管理要求。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第4.3.3.3条。 |  |
| 2021.014.01.016 |  | 记录档案类 | 各种记录档案未分类整理和组卷。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八、三十六、四十一、四十六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条；《建设工程施工现场安全资料管理规程》CEC266-2009第3.1.6条；《文物保护工程资料管理规程》DB11/T 1828-2021第5章和第6章；《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2017第5章和第6章。 |  |
| 2021.014.01.017 |  |  | 未按要求编制安全控制专项方案。（施工用电、脚手架支搭与拆除、垂直运输设施安装、施工保护防护搭设等。） | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第4.2.2.2条。 |  |
| 2021.014.01.018 |  |  | 未对复杂、异形、悬挑的脚手架搭建专项方案进行论证 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.3条。 |  |
| 2021.014.01.019 |  |  | 未对进场人员进行安全生产教育、文物保护知识与保护措施的培训。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第4.3.1条。 |  |
| 2021.014.01.020 |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置方案等。 | 《生产安全事故应急条例》第五、六条；《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条到第十九条；《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第4.1.2条。 |  |
| 2021.014.01.021 |  |  | 未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条；《生产安全事故应急条例》第十、十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条、第三十一条。 |  |
| 2021.014.01.022 | 基础资料类 | 应急救援类 | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条例》第六、八条；《北京市安全生产条例》第七十七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十五、三十六条。 |  |
| 2021.014.01.023 |  | 相关方管理类 | 选用未取得相应资质的供应单位、承包（承租）单位的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2021.014.01.024 |  |  | 未与相关方签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十八、四十九条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.8条；《建设工程安全生产管理条例》第二十四条；《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十五条。 |  |
| 2021.014.01.025 |  |  | 未对相关方的安全生产统一协调、管理，责令限期改正。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2021.014.01.026 |  | 安全生产投入类 | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三、四十七条；《北京市安全生产条例》第二十条；《建设工程安全生产管理条例》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第十九、二十七条；《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办〔2005〕89号）第十一条；《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第8.0.4条。 |  |
| 2021.014.01.027 |  |  | 未编制安全生产费用使用计划。 | 《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第8.0.3条。 |  |
| 2021.014.01.028 |  |  | 未建立安全生产费用分类使用台账。 | 《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第8.0.5条。 |  |
| 2021.014.01.029 |  | 其他 | 施工前未对不可移动文物、附属文物、古树等确定保护区域，制定保护方案，采取必要的保护措施。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第2.3条。 |  |
| 2021.014.01.030 |  |  | 冬期施工未采取措施避免灰浆受冻。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第1部分：瓦石作》DB11/T 889.1-2012第3.8条。 |  |
| 2021.014.01.031 |  |  | 雨期施工未采取措施保证工程质量，避免屋架、油漆彩画及室内附属文物受到雨水侵蚀。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第1部分：瓦石作》DB11/T 889.1-2012第3.9条。 |  |
| 2021.014.01.032 |  |  | 施工作业前未进行安全交底。 | 《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502-2009第3.0.4条；《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第10.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.033 |  |  | 未按要求进行修缮安全监测。（对影响安全的损伤进行维修加固时；结构复杂的文物建筑维修加固时）。 | 《文物建筑安全监测规范》DB11/T 1473-2017第4.3条。 |  |
| 2021.014.01.034 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 脚手架主体未使用同一材质搭设。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.4条；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.4.26条。 |  |
| 2021.014.01.035 |  |  | 脚手架垫板为长度小于2跨或厚度小于50mm或宽度小于200㎜的木垫板。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.3.3条。 |  |
| 2021.014.01.036 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 脚手架使用的支托板或螺母有裂缝。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.1.7条。 |  |
| 2021.014.01.037 |  |  | 脚手架钢管存在硬伤或锈蚀严重。 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010第3.0.5条。 |  |
| 2021.014.01.038 |  |  | 施工现场使用的安全网非阻燃型密目网。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.2条。 |  |
| 2021.014.01.039 |  |  | 电焊机械的二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.5.4条。 |  |
| 2021.014.01.040 |  |  | 废弃的油料、颜料未集中处理。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.3.9条。 |  |
| 2021.014.01.041 |  |  | 加工后的大木构件未安装前存放不规范。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第2部分：木作》DB11/T 889.2-2013 |  |
| 2021.014.01.042 |  |  | 炎热季节油作、彩画作施工使用变质发霉的血料、胶液和色浆。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.10条；《文物建筑修缮工程操作规程第4部分：彩画作》DB11/T 889.4-2013第3.6条。 |  |
| 2021.014.01.043 |  |  | 发电机组及其控制、配电室内存放油桶。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.2.2条。 |  |
| 2021.014.01.044 |  |  | 所选用的导线未采用阻燃型或耐火型导线。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.3.4条。 |  |
| 2021.014.01.045 |  | 工艺及设备设施类 | 单排脚手架搭设高度超过24m。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.1.2条。 |  |
| 2021.014.01.046 |  |  | 落地式脚手架立杆基础未安装底座或铺设垫板，或无排水措施。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.5条。 |  |
| 2021.014.01.047 |  |  | 纵向水平杆设置不当。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.1条。 |  |
| 2021.014.01.048 |  |  | 横向水平设置不当。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.2条。 |  |
| 2021.014.01.049 |  |  | 脚手架未设置扫地杆。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2条。 |  |
| 2021.014.01.050 |  |  | 抛撑设置不当。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.7条。 |  |
| 2021.014.01.051 |  |  | 未在单、双排脚手架、悬挑式脚手架外立杆内侧采用密目安全网进行全封闭防护。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.6条。 |  |
| 2021.014.01.052 |  |  | 未设置安全兜网或安全平网。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.11条；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.4.20条。 |  |
| 2021.014.01.053 |  |  | 架体未设置供人员上下的专用通道 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.7条。 |  |
| 2021.014.01.054 |  |  | 脚手架人行道或运料道设置不当。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.4.22条。 |  |
| 2021.014.01.055 |  |  | 脚手架未在外侧全立面连续设置剪刀撑或设置不规范。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.4.15条、第2.4.16条；《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6.3条、第6.10.10条。 |  |
| 2021.014.01.056 |  |  | 开口型双排脚手架的两端未设置横向斜撑。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6.5条。 |  |
| 2021.014.01.057 |  |  | 脚手架作业层操作面外侧未设护身栏杆或挡脚板。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.4.18条。 |  |
| 2021.014.01.058 | 设备设施及物料类 | 工艺及设备设施类 | 脚手架作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设不当。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.3.12条；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.4.18条。 |  |
| 2021.014.01.059 |  |  | 脚手架与其他设备、设施相连接。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.4.27条。 |  |
| 2021.014.01.060 |  |  | 临街搭设脚手架时，外侧无有防止坠物伤人的防护措施。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.16条。 |  |
| 2021.014.01.061 |  |  | 施工脚手架不符合油作的操作要求，或未支搭防护罩棚。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.8条。 |  |
| 2021.014.01.062 |  |  | 文物建筑施工修缮期间，脚手架等施工设施未采取防雷击措施。 | 《文物建筑雷电防护技术规范》DB11/T 741-2010第5.11条。 |  |
| 2021.014.01.063 |  |  | 圆盘锯锯盘及传动部位未安装防护罩、安全保险挡板、分料器。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.10条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.3.1条；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.23条。 |  |
| 2021.014.01.064 |  |  | 圆盘锯锯片有裂纹。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.3.3条。 |  |
| 2021.014.01.065 |  |  | 圆盘锯锯片有连续2个及以上的缺齿。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.3.3条。 |  |
| 2021.014.01.066 |  |  | 平刨未安装安全护手装置。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.11条；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.25条。 |  |
| 2021.014.01.067 |  |  | 蛙式打夯机、电锯、电刨、砂轮机等单向运行的机械设备未使用单向开关。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.20条。 |  |
| 2021.014.01.068 |  |  | 蛙式打夯机、电锯、电刨、砂轮机等单向运行的机械设备的操作扶手未采取绝缘措施。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.20条。 |  |
| 2021.014.01.069 |  |  | 砂轮未装设防护罩或工作托架。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.24条。 |  |
| 2021.014.01.070 |  |  | 搅拌机使用轮胎代替支撑。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.22条。 |  |
| 2021.014.01.071 |  |  | 运行时产生振动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点少于2处。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.1.1条第3款。 |  |
| 2021.014.01.072 |  |  | 夯土机械PE线的连接点少于2处。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.4.2条。 |  |
| 2021.014.01.073 |  |  | 夯土机械电缆长度超过了50m。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.4.4条。 |  |
| 2021.014.01.074 |  |  | I类或II类手持式电动工具，其金属外壳与PE线的连接点少于2处。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.6.1条。 |  |
| 2021.014.01.075 |  |  | 金属外壳的I类或Ⅱ类手持式电动工具负荷线插头无专用的保护触头。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.6.1条。 |  |
| 2021.014.01.076 |  |  | 手持式电动工具的负荷线有接头。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.6.4条。 |  |
| 2021.014.01.077 | 设备设施及物料类 | 工艺及设备设施类 | 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关或负荷线等破损。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.6.5条。 |  |
| 2021.014.01.078 |  |  | 空气压缩机的进排气管较长时，未固定，或有急弯，或未设伸缩变形装置。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第3.5.3条。 |  |
| 2021.014.01.079 |  |  | 空气压缩机输气管路漏气。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第3.5.5条。 |  |
| 2021.014.01.080 |  |  | 空气压缩机贮气罐里有积水。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第3.5.5条。 |  |
| 2021.014.01.081 |  |  | 电动空气压缩机的电动及启动器外壳未接地，或接地电阻过大。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第3.5.5条。 |  |
| 2021.014.01.082 |  |  | 空气压缩机作业中贮气罐内压力超过了铭牌额定压力。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第3.5.8条。 |  |
| 2021.014.01.083 |  |  | 物料提升机安装高度超过了30m。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.12条。 |  |
| 2021.014.01.084 |  |  | 物料提升机首层进料口防护棚搭设不规范。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.15条。 |  |
| 2021.014.01.085 |  |  | 物料提升机的自升平台四周未设置防护栏杆及挡脚板。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第3.0.5条第4款。 |  |
| 2021.014.01.086 |  |  | 物料提升机自升平台未安装渐进式防坠安全器。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第3.0.5条第5款。 |  |
| 2021.014.01.087 |  |  | 曳引机未设置曳引力自动平衡装置。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第5.2.2条。 |  |
| 2021.014.01.088 |  |  | 滑轮未设置防钢丝绳脱出装置。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第5.3.2条。 |  |
| 2021.014.01.089 |  |  | 物料提升机的上、下极限位置未设置限位开关。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.1.4条；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.2.9条。 |  |
| 2021.014.01.090 |  |  | 物料提升机地面进料口未设置防护围栏。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.1条第1款。 |  |
| 2021.014.01.091 |  |  | 物料提升机进料口门处未安装电气安全开关。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.1条第2款。 |  |
| 2021.014.01.092 |  |  | 物料提升机停层平台两侧未设置防护栏杆。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.2条第3款；《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.15.3条第2款第2项。 |  |
| 2021.014.01.093 |  |  | 物料提升机停层平台两侧未设置挡脚板。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.2条第3款；《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.15.3条第2款第2项。 |  |
| 2021.014.01.094 |  |  | 物料提升机停层平台未满铺脚手板。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.15.3条第2款第2项。 |  |
| 2021.014.01.095 |  |  | 物料提升机进料口未设防护棚。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.3条。 |  |
| 2021.014.01.096 |  |  | 当物料提升机未在其他防雷保护范围内时，未设置避雷装置。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.15.4条第5款第1项。 |  |
| 2021.014.01.097 |  |  | 物料提升机基础周边无排水设施。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第8.1.2条。 |  |
| 2021.014.01.098 |  |  | 30m以下的物料提升机采用桩式地锚时，桩式地锚顶部未设防止缆风绳滑脱的装置。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第8.4.2条。 |  |
| 2021.014.01.099 | 设备设施及物料类 | 工艺及设备设施类 | 固定卷扬机机身未设地锚。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.21条。 |  |
| 2021.014.01.100 |  |  | 采用地锚固定的卷扬机（曳引机）前端未设置固定止挡。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第9.1.6条第3款。 |  |
| 2021.014.01.101 |  |  | 卷扬机传动部分未安装防护罩。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.21条。 |  |
| 2021.014.01.102 |  |  | 卷扬机导向滑轮使用开口拉板式滑轮。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.21条。 |  |
| 2021.014.01.103 |  |  | 卷扬机钢丝绳全部放出时，钢丝绳在卷筒上保留的安全圈少于5圈。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第4.4.2条第6项。 |  |
| 2021.014.01.104 |  |  | 焊接设备一二次接线柱处无保护罩。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.2条；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.5.2条、第9.5.4条。 |  |
| 2021.014.01.105 |  |  | 现场使用的电焊机无防雨、防潮、防晒、防砸的措施。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.3条；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.5.1条。 |  |
| 2021.014.01.106 |  |  | 电焊机的一次侧电源线长度大于5m。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.7条；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.5.2条。 |  |
| 2021.014.01.107 |  |  | 电焊机的二次侧电缆长度大于30m或接头超过3个。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.7条；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.5.4条。 |  |
| 2021.014.01.108 |  |  | 电焊机械采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.5.4条。 |  |
| 2021.014.01.109 |  |  | 气瓶未采取避免高温和防止曝晒的措施。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.3.3条第2款第3项。 |  |
| 2021.014.01.110 |  |  | 气瓶未分类储存。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.3.3条第3款。 |  |
| 2021.014.01.111 |  |  | 乙炔瓶横躺卧放。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.3.3条第2款第1项。 |  |
| 2021.014.01.112 |  |  | 空瓶和实瓶同库存放时，未分开放置或空瓶和实瓶的间距小于1.5m。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.3.3条第3款。 |  |
| 2021.014.01.113 |  |  | 气瓶压力表损坏。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.1条。 |  |
| 2021.014.01.114 |  |  | 现场使用的气瓶未安装专用减压器。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.3条。 |  |
| 2021.014.01.115 |  |  | 现场使用的乙炔气瓶未安装回火防止器。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.3.3条第1款。 |  |
| 2021.014.01.116 |  |  | 作业时，氧气瓶与乙炔瓶的工作间距小于5m，或气瓶与明火作业点的距离小于10m。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.3.3条第4款第2项；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.7条。 |  |
| 2021.014.01.117 |  |  | 当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时，临空面的一侧未设置连续的栏杆等防护措施。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.2条第4款。 |  |
| 2021.014.01.118 | 设备设施及物料类 | 工艺及设备设施类 | 吊装作业时，登高梯子的上端未固定， | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.119 |  |  | 吊装作业时，高空用的吊篮和临时工作台未固定牢靠，或未设不低于2m的防护栏杆。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.120 |  |  | 吊装作业时，吊篮和工作台的脚手板未铺平绑牢，或出现探头板。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.121 |  |  | 高空吊装屋架、梁和采用斜吊绑扎吊装柱时，未在构件两端绑扎溜绳。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.8条。 |  |
| 2021.014.01.122 |  |  | 起重机械吊钩表面有裂纹、刻痕、剥裂、锐角等现象。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第4.3.2条第3项。 |  |
| 2021.014.01.123 |  |  | 上下垂直作业未采取有效的防护措施。 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2009第6.2.4条。 |  |
| 2021.014.01.124 |  |  | 高处作业操作平台面未满铺脚手板。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.3条。 |  |
| 2021.014.01.125 |  |  | 高处作业操作平台的临边未设置防护栏杆。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.4条。 |  |
| 2021.014.01.126 |  |  | 高处作业防护栏杆未张挂密目式安全立网。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.3.5条。 |  |
| 2021.014.01.127 |  |  | 坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，防护设施设置不当。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.1条。 |  |
| 2021.014.01.128 |  |  | 垂直运输接料平台口未设置高度不低于1.80m的楼层防护门，或未设置防外开装置。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.5条。 |  |
| 2021.014.01.129 |  |  | 垂直运输接料平台口未设置高度不低于1.80m的楼层防护门，或未设置防外开装置。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.5条。 |  |
| 2021.014.01.130 |  |  | 洞口作业时，防护设施设置不当。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1条。 |  |
| 2021.014.01.131 |  |  | 在通道处使用梯子作业时，未设专人监护或围栏。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.3条。 |  |
| 2021.014.01.132 |  |  | 攀登作业所用梯子踏步缺失。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.5条。 |  |
| 2021.014.01.133 |  |  | 攀登作业所用梯子接头超过1处。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.5条。 |  |
| 2021.014.01.134 |  |  | 攀登作业所用折梯无有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.6条。 |  |
| 2021.014.01.135 |  |  | 使用固定式直梯进行攀登作业时，当攀登高度超过3m时，未加设护笼。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.8条。 |  |
| 2021.014.01.136 |  |  | 悬空作业未设牢固的立足点，或未配置登高和防坠落的设施。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.1条。 |  |
| 2021.014.01.137 |  |  | 在坡度大于1：2.2的屋面上作业，当无外脚手架时，未在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆，或未采用密目式安全立网全封闭。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.7条第1款。 |  |
| 2021.014.01.138 |  |  | 在轻质型材等屋面上作业，未搭设临时走道板。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.7条第2款。 |  |
| 2021.014.01.139 |  |  | 在轻质型材等屋面上作业，安装压型板前，未采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.7条第2款。 |  |
| 2021.014.01.140 | 设备设施及物料类 | 工艺及设备设施类 | 门窗作业时，无防坠落措施。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.8条第1款。 |  |
| 2021.014.01.141 |  |  | 冬季进行油作、彩画作施工未搭建保温棚。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.9条；《文物建筑修缮工程操作规程第4部分：彩画作》DB11/T 889.4-2013第3.6条。 |  |
| 2021.014.01.142 |  |  | 雨期油作施工时，未对油漆彩画及室内附属文物采取保护措施。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.11条。 |  |
| 2021.014.01.143 |  |  | 雨天油作、彩画作施工时，进行外檐作业，且未设专人防护遮盖。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.11条；《文物建筑修缮工程操作规程第4部分：彩画作》DB11/T 889.4-2013第3.6条。 |  |
| 2021.014.01.144 |  |  | 油作、彩画作使用的架子未按专业的使用要求配备。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.12条；《文物建筑修缮工程操作规程第4部分：彩画作》DB11/T 889.4-2013第3.7条。 |  |
| 2021.014.01.145 |  |  | 防雷装置现场安装施工时，古建筑内部采用容易引起火灾的施工方法。 | 《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014第5.1.4条。 |  |
| 2021.014.01.146 |  |  | 防雷装置现场安装施工时，古建筑外部附件施工未采取防火安全措施。 | 《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014第5.1.4条。 |  |
| 2021.014.01.147 |  |  | 在地基、基础修缮施工前，未在受修缮加固影响范围以外的地方设置1〜2个控制点，用于控制加固修缮施工过程中标高和垂直度的变化。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第3.5.2条。 |  |
| 2021.014.01.148 |  |  | 在古建筑保护范围内进行地基、基础冬期施工时，保温覆盖使用草帘等易燃材料。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第3.6.3条。 |  |
| 2021.014.01.149 |  |  | 古建筑木构架倾斜率小于3%、可不落架大修的木构架牮屋工程的施工，未在牮屋柱倾斜的正反两个方向上设置保护木支撑或金属拉杆，下端未固定于地锚上，上端未支撑在倾斜的柱与梁相连的节点处。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.15.2条第4项。 |  |
| 2021.014.01.150 |  |  | 古建筑木构架倾斜率小于3%、可不落架大修的木构架牮屋工程的施工，当建二层或二层以上楼房时，未在楼面梁、屋顶桁条与柱相连的节点处加拉杆或绑扎牵引绳。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.15.2条第4项。 |  |
| 2021.014.01.151 |  |  | 古建筑木构架倾斜率小于3%、可不落架大修的木构架牮屋工程的施工，节点处未绑替木，或替木的断面积小于该木柱断面积的1/5，或长度小于层高的1/5。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.15.2条第4项。 |  |
| 2021.014.01.152 |  |  | 古建筑木构架倾斜率小于3%、可不落架大修的木构架牮屋工程的施工，拉杆的数量不得小于被牮柱的数量。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.15.2条第4项。 |  |
| 2021.014.01.153 |  |  | 在建筑原位置整体升高木构架工程的施工，木构架未连接成牢固的整体。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.17.2条第3项。 |  |
| 2021.014.01.154 | 设备设施及物料类 | 工艺及设备设施类 | 在建筑原位置整体升高木构架工程的施工，未在柱与梁连接的节点处立牮杆，或未在牮杆底设千斤顶。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.17.2条第4项。 |  |
| 2021.014.01.155 |  |  | 在建筑原位置整体升高木构架工程的施工，千斤顶的数量少于落地柱的数量。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.17.2条第4项。 |  |
| 2021.014.01.156 |  |  | 在建筑原位置整体升高木构架工程的施工，千斤顶底部未垫木板，或木板的厚度小于50mm，宽度小于200mm，长度小于500mm。或木板未放置平服，板底地基不稳固。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.17.2条第4项。 |  |
| 2021.014.01.157 |  |  | 在建筑原位置整体升高木构架工程的施工，千斤顶的上升速度不一致。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.17.2条第4项。 |  |
| 2021.014.01.158 |  |  | 木构架发平修复工程施工，无人统一指挥。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.18.2条第5项。 |  |
| 2021.014.01.159 |  |  | 木构架拆卸移建施工，未采取安全保障措施。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第4.19.2条第2项。 |  |
| 2021.014.01.160 |  |  | 各式瓦顶屋面工程中的苫背工程的施工，在防水卷材背上苫抹泥背（灰背、焦渣背）时，未在防水卷材上钉防滑条，或防滑条间距大于1.5m。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第6.4.8条第2项。 |  |
| 2021.014.01.161 |  |  | 各式瓦顶屋面工程中的苫背工程的施工，对于屋面坡度大于50%的屋面，在铺瓦的基层苫背上未采取防滑措施。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第6.4.13条第2项。 |  |
| 2021.014.01.162 |  |  | 屋面拆卸，拆至椽子的，拆卸前未切断电源。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第6.15.9条第1项。 |  |
| 2021.014.01.163 |  |  | 屋面拆卸，椽望、檩条糟朽严重的未在屋面上铺垫木板。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第6.15.9条第3项。 |  |
| 2021.014.01.164 |  |  | 钉入木楼（地）板的钉头外露。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第7.5.6条。 |  |
| 2021.014.01.165 |  |  | 当建筑外围窗扇安装在二层或二层以上楼面且用摇梗、楹子作为开启构件时，未设防窗脱落的保险装置。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第8.6.10条。 |  |
| 2021.014.01.166 |  |  | 对等级要求高的国家级古建筑未设置自动报警喷淋系统。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.2条。 |  |
| 2021.014.01.167 |  |  | 古建筑未与有火源的建筑之间设置 防火墙或防火幕。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.3条。 |  |
| 2021.014.01.168 |  |  | 厨房烟囱的壁厚小于240mm。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.3条。 |  |
| 2021.014.01.169 |  |  | 木构件与砖烟囱、混凝土烟囱之间净距小于120mm，或与金属烟囱的净距小于240mm。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.3条。 |  |
| 2021.014.01.170 |  |  | 当有采暖管道通过木构件时，其管外表面与木构件之间净距离小于50mm且未用非燃烧材料隔开。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.4条。 |  |
| 2021.014.01.171 |  |  | 古建筑周围未设置围墙。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.5条。 |  |
| 2021.014.01.172 | 设备设施及物料类 | 工艺及设备设施类 | 在城市中，邻古建筑围墙搭建建筑物的耐火等级低于三级，或未留出不小于4m宽的消防通道。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.5条。 |  |
| 2021.014.01.173 |  |  | 在山区密林中的古建筑围墙未与密林隔开5m〜10m的安全距离。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.5条。 |  |
| 2021.014.01.174 |  |  | 在远离城市的古建筑未设置水井和消防水池，或未配置手动消防水泵。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.6条。 |  |
| 2021.014.01.175 |  |  | 古建筑大修未与健全消防设施同步设计、施工与验收。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.7条。 |  |
| 2021.014.01.176 |  |  | 木结构房屋的隔墙未采用抹灰或非燃性材料。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.8条。 |  |
| 2021.014.01.177 |  |  | 对防火要求高的古建筑，重要承重构件未满涂防火涂料，或作防火浸剂处理进行保护。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.2.9条。 |  |
| 2021.014.01.178 |  | 消防设施和消防产品类 | 施工现场未配置手提灭火器、消防沙袋、消防水桶等消防器材，也未配备替代的消防用水。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.13条。 |  |
| 2021.014.01.179 |  |  | 消防用电未采用独立的两回路供电，或当仅有一路电源时，未设立单独供电回路。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.3.6条。 |  |
| 2021.014.01.180 |  |  | 在楼梯间主要通道处、大厅、大殿未设立事故照明。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.3.6条。 |  |
| 2021.014.01.181 |  |  | 发电机组及其控制、配电室内未配置可用于扑灭电气火灾的灭火器。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.2.2条。 |  |
| 2021.014.01.182 |  |  | 移动式发电机未随车配备消防灭火器材。 | 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第4.0.3条。 |  |
| 2021.014.01.183 |  | 辅助系统设备设施类 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第1.0.3条。 |  |
| 2021.014.01.184 |  |  | 建筑施工现场配电系统未采用三级配电。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第1.0.3条、第8.1.1条。 |  |
| 2021.014.01.185 |  |  | 工作零线和保护零线在总漏电保护器后存在连接。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.3条。 |  |
| 2021.014.01.186 |  |  | 重复接地线与工作零线连接。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.4条。 |  |
| 2021.014.01.187 |  |  | 配电线路绝缘色选用不当。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.11条。 |  |
| 2021.014.01.188 |  |  | 电气设备的金属外壳未与保护零线连接。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.2.1条。 |  |
| 2021.014.01.189 |  |  | TN系统中的保护零线重复接地设置不当。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.3.2条。 |  |
| 2021.014.01.190 |  |  | 发电机房未单独建附房且远离古建筑。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.3.3条。 |  |
| 2021.014.01.191 |  |  | 发电机组的排烟管道未伸出室外。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.2.2条。 |  |
| 2021.014.01.192 |  |  | 露天发电机上部未设防雨棚。 | 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第4.0.3条。 |  |
| 2021.014.01.193 |  |  | 移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座未与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。 | 建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第4.0.3条；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.3.5条。 |  |
| 2021.014.01.194 |  |  | 移动式照明器的电源电压未采用安全特低电压。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.10.20条。 |  |
| 2021.014.01.195 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 架空线架设在树木、脚手架或其他设施上。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.1.2条；《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第7.1.2条。 |  |
| 2021.014.01.196 |  |  | 一个开关箱控制2台及2台以上设备（含插座）。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.3条。 |  |
| 2021.014.01.197 |  |  | 配电箱内N线端子板和PE线端子板设置不规范。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.11条；《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.3.7条。 |  |
| 2021.014.01.198 |  |  | 配电箱进出线中的N线和PE线未通过端子板连接。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.11条。 |  |
| 2021.014.01.199 |  |  | 配电箱、开关箱配电线路设置不规范。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.12条和第8.1.16条；《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.3.9条。 |  |
| 2021.014.01.200 |  |  | 配电箱、开关箱电气连接不规范。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.13条。 |  |
| 2021.014.01.201 |  |  | 配电箱、开关箱内有破损或不合格电器。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.1条；《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.4.1条。 |  |
| 2021.014.01.202 |  |  | 配电箱、开关箱内漏电保护器的选用不当。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.9条和第8.2.12条；《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005第5.3条。 |  |
| 2021.014.01.203 |  |  | 漏电保护器动作参数选择不当。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.10条和第8.2.11条。 |  |
| 2021.014.01.204 |  |  | 配电箱、开关箱的电源进线端采用插头或插座作活动连接。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.15条。 |  |
| 2021.014.01.205 |  |  | 配电箱、开关箱内存放杂物。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.3.8条。 |  |
| 2021.014.01.206 |  |  | 配电箱、开关箱挂接其他用电设备。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.3.9条。 |  |
| 2021.014.01.207 |  |  | 配电箱、开关箱内的电器配置和接线被随意改动。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.3.10条。 |  |
| 2021.014.01.208 |  |  | 漏电保护器不能正常起跳。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.3.10条；《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.4.8条和第6.4.9条。 |  |
| 2021.014.01.209 |  |  | 从电源到用电设备未采用三级配电、二级保护。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.3.5条。 |  |
| 2021.014.01.210 |  |  | 电线与墙壁、吊顶之间，未进行绝 缘处理。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.3.2条。 |  |
| 2021.014.01.211 |  |  | 导线未明线穿管铺设；或导线暗设时未设在非燃材料内，或保护层小于30mm。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.3.2条。 |  |
| 2021.014.01.212 |  |  | 在木结构上敷设引下线时，引下线的金属支撑架未采用隔热层与木结构之间隔离。 | 《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014第5.3.2条第2项。 |  |
| 2021.014.01.213 |  |  | 有金属宝顶或尖顶的文物建筑安装避雷针，避雷针未与宝顶底座连接。 | 《文物建筑雷电防护技术规范》DB11/T 741-2010第7.2.2.1条。 |  |
| 2021.014.01.214 |  |  | 处于山顶或孤立的古塔，高于30m时未采取防侧击措施，或在顶层及以下每隔10m檐上未安装结成一体的水平避雷带、避雷针。 | 《文物建筑雷电防护技术规范》DB11/T 741-2010第7.2.2.6条。 |  |
| 2021.014.01.215 | 设备设施及物料类 | 辅助系统设备设施类 | 地面上2.7m至地面下0.3m接地线未采用外套塑料管或橡胶管进行保护，或未采取防积水措施。 | 《文物建筑雷电防护技术规范》DB11/T 741-2010第7.3.2.4条。 |  |
| 2021.014.01.216 |  |  | 敷设在游人可以触及部位的引下线未在入地处采取防接触电压、防跨步电压的保护措施。 | 《文物建筑雷电防护技术规范》DB11/T 741-2010第7.3.2.4条。 |  |
| 2021.014.01.217 |  |  | 有金属防鸟网的文物建筑，防鸟网未与避雷带、引下线做可靠连接。 | 《文物建筑雷电防护技术规范》DB11/T 741-2010第7.3.2.5条。 |  |
| 2021.014.01.218 |  |  | 文物建筑内的电源线路未穿金属（钢）管敷设，或未在线管两端处做防雷等电位连接，或连接处电气不连通。 | 《文物建筑雷电防护技术规范》DB11/T 741-2010第8.2.2.1条。 |  |
| 2021.014.01.219 |  |  | 新设置的给水排水系统从古建筑（围墙除外）的地基基础中通过。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第3.2.3条。 |  |
| 2021.014.01.220 |  |  | 古建筑附近的地下给水排水系统未采取有效的防渗漏措施。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第3.2.3条。 |  |
| 2021.014.01.221 |  |  | 新设置的给水排水系统，进入建筑物时未设置明管。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第3.2.3条。 |  |
| 2021.014.01.222 |  | 其他设备设施类 | 施工现场存放易燃可燃材料的库房、木加工场所、油漆配料房未使用防爆型灯具。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.15条。 |  |
| 2021.014.01.223 |  |  | 灯具直接安装在木构件上未采用绝缘导线、瓷管、石棉、玻璃丝等非燃材料作隔热保护。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第12.3.7条。 |  |
| 2021.014.01.224 |  |  | 建筑工程施工现场未建立现场视频监控信息系统。 | 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434-2018第5.8.1条。 |  |
| 2021.014.01.225 |  |  | 现场视频监控信息系统存储时间不足30d。 | 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434-2018第5.8.6条。 |  |
| 2021.014.01.226 |  |  | 建筑工程施工现场监管信息系统安全监管数据采集设备无备用电源。 | 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434-2018第6.4.1条第6项。 |  |
| 2021.014.01.227 |  |  | 施工现场主要出入口未安装安全监管设备。 | 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434-2018第6.4.5条。 |  |
| 2021.014.01.228 |  |  | 现场围挡内或建筑外等重点监控部分存在视频监控盲区。 | 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434-2018第6.7.3条。 |  |
| 2021.014.01.229 |  |  | 室外摄像机未采取有效防雷保护措施。 | 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434-2018第6.7.5条第6项。 |  |
| 2021.014.01.230 |  |  | 室外摄像机未与立杆绝缘，或接地。 | 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434-2018第6.7.5条第6项。 |  |
| 2021.014.01.231 | 人员类 | 资格资质类 | 文物保护工程施工专业人员（分为文物保护工程施工技术人员和责任工程师）未取得相应类别和从业范围证书。 | 《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》第七条。 |  |
| 2021.014.01.232 | 人员类 | 资格资质类 | 文物保护工程施工技术人员（含各专业工种技术人员、资料员、安全员等）参与文物保护工程施工相关专业技术工作不足三年，且未取得文物保护工程施工相关专业的五级或以上职业技能等级。 | 《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》第十条，《古建筑工职业技能标准》JGJ/T 463-2019第3.2.1条、第3.2.2条、第3.4.3条；《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.3条；《文物建筑修缮工程操作规程第4部分：彩画作》DB11/T 889.4-2013第3.3条；《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014第5.1.6条；《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010第3.1.2条。 |  |
| 2021.014.01.233 |  |  | 文物保护工程责任工程师不具备相关条件。 | 《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》第十二条。 |  |
| 2021.014.01.234 |  |  | 责任工程师同时承担两个或两个以上文物保护工程项目施工的管理工作。 | 《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》第十一条。 |  |
| 2021.014.01.235 |  |  | 文物保护工程施工专业人员同时受聘于两家或两家以上文物保护工程资质单位。 | 《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》第八条。 |  |
| 2021.014.01.236 |  |  | 项目负责人未取得有效的安全生产考核合格证书。 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条。 |  |
| 2021.014.01.237 |  |  | 专职安全生产管理人员未取得有效的安全生产考核合格证书。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《北京市安全生产条例》第二十二条；《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第3.0.4条；《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条。 |  |
| 2021.014.01.238 |  |  | 建筑施工特种作业人员未取得有效的特种作业操作资格证书。 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条；《建筑施工特种作业人员管理规定》第四条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件；《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.2条。 |  |
| 2021.014.01.239 |  | 操作行为类 | 施工人员在2m以上（含2m）的作业高度施工时，未采取安全措施或使用安全带。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.1条。 |  |
| 2021.014.01.240 |  |  | 施工现场未经审批使用明火。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.16条。 |  |
| 2021.014.01.241 |  |  | 油作、彩画作施工时，非料房人员私自调兑材料。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.14条；《文物建筑修缮工程操作规程第4部分：彩画作》DB11/T 889.4-2013第3.11条。 |  |
| 2021.014.01.242 |  |  | 单、双排脚手架拆除上下层同时作业。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.4.2条。 |  |
| 2021.014.01.243 |  |  | 拆除脚手架，先拆除连墙件。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.4.2条。 |  |
| 2021.014.01.244 |  |  | 分段拆除脚手架时，拆除高差大于两步时，未增设连墙件。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.4.2条。 |  |
| 2021.014.01.245 |  |  | 拆除脚手架，卸料时抛掷各构配件。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.4.5条。 |  |
| 2021.014.01.246 |  |  | 使用圆盘锯时，操作人员手臂跨越锯片，或站在锯片的旋转方向。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.3.7条。 |  |
| 2021.014.01.247 |  |  | 平面刨（手压刨）运转时，操作人员将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或拆除安全挡板。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.4.5条。 |  |
| 2021.014.01.248 |  |  | 使用开榫机作业时，面对刀具操作。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.8.2条。 |  |
| 2021.014.01.249 | 人员类 | 操作行为类 | 使用开榫机切削时，未用压料杆压紧木料。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.8.3条。 |  |
| 2021.014.01.250 |  |  | 短料开榫时，未用垫板将木料夹牢。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.8.3条。 |  |
| 2021.014.01.251 |  |  | 短料开榫时，用手直接握料作业。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.8.3条。 |  |
| 2021.014.01.252 |  |  | 使用开榫机加工有节疤的木料。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.8.4条。 |  |
| 2021.014.01.253 |  |  | 非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.2条。 |  |
| 2021.014.01.254 |  |  | 吊移操作平台时，平台上面站人。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.255 |  |  | 当构件吊起时，有人员站在吊物下方。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.256 |  |  | 大雨、雾、大雪及六级以上大风等恶劣天气未停止吊装作业。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.12条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.15条。 |  |
| 2021.014.01.257 |  |  | 吊起的构件未在起重机吊杆顶的正下方，采用斜拉、斜吊。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.13条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.18条。 |  |
| 2021.014.01.258 |  |  | 起吊埋于地下或黏结在地上的构件。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.13条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.18条。 |  |
| 2021.014.01.259 |  |  | 起吊过程中，在起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊 钩等动作前，起重司机未鸣声示意。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.16条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.16条。 |  |
| 2021.014.01.260 |  |  | 起吊时，未在构件吊离地面200mm〜300mm后暂停检查。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.17条。 |  |
| 2021.014.01.261 |  |  | 已吊起的构件长久停滞在空中。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.17条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.22条。 |  |
| 2021.014.01.262 |  |  | 超载和吊装重量不明的重型构件和设备。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.17条。 |  |
| 2021.014.01.263 |  |  | 人员在吊起的构件上行走或站立。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.18条。 |  |
| 2021.014.01.264 |  |  | 用起重机载运人员。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.18条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.3.19条。 |  |
| 2021.014.01.265 |  |  | 在吊起的构件上堆放或悬挂零星物件。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.18条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.19条。 |  |
| 2021.014.01.266 |  |  | 在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.18条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.17条。 |  |
| 2021.014.01.267 |  |  | 起吊时，运行不匀速或突然制动。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.18条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.21条。 |  |
| 2021.014.01.268 |  |  | 起吊回转时，动作不平稳，或在回转未停稳前做反向动作。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.18条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.21条。 |  |
| 2021.014.01.269 |  |  | 高处作业所使用的工具和零配件等，未放在工具袋（盒）内，或存在抛掷。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.20条。 |  |
| 2021.014.01.270 |  |  | 对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程未采用旗语、通用手势信号或通信工具进行指挥。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.24条。 |  |
| 2021.014.01.271 | 人员类 | 操作行为类 | 汽车式起重机进行吊装作业时，行走用的驾驶室内有人。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第4.1.4条第7项；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.3.9条。 |  |
| 2021.014.01.272 |  |  | 汽车式起重机进行吊装作业时，吊物超越驾驶室上方。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第4.1.4条第7项；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.3.9条。 |  |
| 2021.014.01.273 |  |  | 汽车式起重机进行吊装作业时，在车的前方起吊。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.3.9条。 |  |
| 2021.014.01.274 |  |  | 汽车式起重机进行吊装作业时，带载行驶。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第4.1.4条第7项。 |  |
| 2021.014.01.275 |  |  | 作业过程中，操作人员离开卷扬机。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第4.4.2条第7项。 |  |
| 2021.014.01.276 |  |  | 作业过程中，操作人员在运转中用手或脚去拉、踩钢丝绳。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第4.4.2条第7项；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.28条。 |  |
| 2021.014.01.277 |  |  | 作业过程中，操作人员跨越卷扬机钢丝绳。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第4.4.2条第7项。 |  |
| 2021.014.01.278 |  |  | 操作人员用胳膊夹持电焊钳，或在水中冷却电焊钳。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.8条。 |  |
| 2021.014.01.279 |  |  | 雨雪天露天电焊作业。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.14条。 |  |
| 2021.014.01.280 |  |  | 操作者正对气瓶阀门出气口。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.2条。 |  |
| 2021.014.01.281 |  |  | 用明火检验气瓶是否漏气。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.2条。 |  |
| 2021.014.01.282 |  |  | 开启氧气瓶阀门时，未采用专用工具。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.5条。 |  |
| 2021.014.01.283 |  |  | 乙炔气胶管、防止回火装置及气瓶冻结时，用火烤。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.8条。 |  |
| 2021.014.01.284 |  |  | 点火时，焊枪口对人。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.9条。 |  |
| 2021.014.01.285 |  |  | 正在燃烧的焊枪放在工作或地面上。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.9条。 |  |
| 2021.014.01.286 |  | 个人防护用品使用类 | 进入施工现场人员未佩戴安全帽。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第2.0.4条。 |  |
| 2021.014.01.287 |  |  | 高处作业未佩挂安全带，或未系挂可靠，高挂低用。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第2.0.4；《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.4条。 |  |
| 2021.014.01.288 |  |  | 从事机械作业的女工及长发者未配备工作帽等个人防护用品。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第2.0.5条。 |  |
| 2021.014.01.289 |  |  | 架子工未配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.1条第1项；《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.2条。 |  |
| 2021.014.01.290 |  |  | 起重吊装工未配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.1条第1项；《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.4条。 |  |
| 2021.014.01.291 |  |  | 信号指挥工未配备专用标志服装。或在自然强光环境条件作业时，未配备有色防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.1条第2项。 |  |
| 2021.014.01.292 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 维修电工未配备绝缘鞋、绝缘手套和灵便紧口的工作服。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.2条第1项。 |  |
| 2021.014.01.293 |  |  | 安装电工未配备手套和防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.2条第2项。 |  |
| 2021.014.01.294 |  |  | 高压电气作业时，电工未配备相应等级的绝缘鞋、绝缘手套 和有色防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.2条第3项。 |  |
| 2021.014.01.295 |  |  | 电焊工未配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.3条第1项。 |  |
| 2021.014.01.296 |  |  | 电焊工在高处作业时，未配备安全帽与面罩连接式焊接防护面罩和阻燃安全带。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.3条第1项。 |  |
| 2021.014.01.297 |  |  | 当清除焊渣时，未佩戴防护眼镜，或头部未避开焊渣飞溅方向。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.3条第2项；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.16条。 |  |
| 2021.014.01.298 |  |  | 在潮湿地带进行电焊作业时，未铺设绝缘物品，操作人员未穿绝缘鞋。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.14条。 |  |
| 2021.014.01.299 |  |  | 油漆工在从事涂刷、喷漆作业时，未配备防静电工作服、 防静电鞋、防静电手套、防毒口罩和防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.5条。 |  |
| 2021.014.01.300 |  |  | 油漆工从事砂纸打磨作业时，未配备防尘口罩和密闭式防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.5条。 |  |
| 2021.014.01.301 |  |  | 油作、彩画作施工时，颜料调配操作时，未戴戴好口罩、手套。 | 《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.14条；《文物建筑修缮工程操作规程第4部分：彩画作》DB11/T 889.4-2013第3.9条。 |  |
| 2021.014.01.302 |  |  | 普通工从事淋灰、筛灰作业时，未配备高腰工作鞋、鞋盖、手套和防尘口罩、防护眼镜； | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.303 |  |  | 普通工从事抬、扛物料作业时，未配备垫肩； | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.304 |  |  | 普通工从事拆除工程作业时，应配备保护足趾安全鞋、手套。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.305 |  |  | 瓦工未配备保护足趾安全鞋、胶面手套和普通工作服。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.8条。 |  |
| 2021.014.01.306 |  |  | 砌筑工未配备保护足趾安全鞋、胶面手套和普通工作服。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.8条。 |  |
| 2021.014.01.307 |  |  | 抹灰工未配备高腰布面胶底防滑鞋和手套，宜配备防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.9条。 |  |
| 2021.014.01.308 |  |  | 磨石工未配备紧口工作服、绝缘胶靴、绝缘手套和防尘口罩。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.10条。 |  |
| 2021.014.01.309 |  |  | 石工未配备紧口工作服、保护足趾安全鞋、手套和防尘口罩。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.11条。 |  |
| 2021.014.01.310 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 木工从事机械作业时，应配备紧口工作服、防噪声耳罩和防尘口罩、防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.12条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.3.7条。 |  |
| 2021.014.01.311 |  |  | 防水工从事涂刷作业时，未配备防静电工作服、防静电鞋和鞋盖、防护手套、防毒口罩和防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.14条第1项。 |  |
| 2021.014.01.312 |  |  | 防水工从事沥青熔化、运送作业时，未配备防烫工作服、高腰布面胶底防滑鞋和鞋盖、工作帽、耐高温长手套、防毒口罩和防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.14条第2项。 |  |
| 2021.014.01.313 |  |  | 玻璃工未配备工作服和防切割手套；从事打磨玻璃作业时，应配备防尘口罩。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.15条。 |  |
| 2021.014.01.314 |  |  | 从事使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具作业时，未配 备紧口工作服和防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.17条第1项。 |  |
| 2021.014.01.315 |  |  | 从事剔凿作业时，未配备手套和防护眼镜； | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.17条第2项。 |  |
| 2021.014.01.316 |  |  | 从事搬抬作业时，未配备保护足趾安全鞋和手套。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.17条第2项。 |  |
| 2021.014.01.317 |  |  | 从事电钻、砂轮等手持电动工具作业时，未配备绝缘鞋、 绝缘手套和防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.20条第1项。 |  |
| 2021.014.01.318 |  |  | 从事蛙式夯实机、振动冲击夯作业时，未配备具有绝缘 功能的保护足趾安全鞋、绝缘手套和防噪声耳塞（耳罩）。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.20条第2项；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.20条。 |  |
| 2021.014.01.319 |  |  | 从事可能飞溅渣屑的机械设备作业时，未配备防护眼镜。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.20条第3项。 |  |
| 2021.014.01.320 |  |  | 从事地下管道检修作业时，未配备防毒面罩、防滑鞋（靴）和工作手套。 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.20条第4项。 |  |
| 2021.014.01.321 | 场所环境类 | 平面布置类 | 施工现场未设置围挡封闭。 | 《建设工程现场环境与卫生标准》JGJ146-2013第3.0.8条；《北京市建设工程施工现场管理办法》第七条；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第3.2.1条和3.2.3条；《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.3.1条。 |  |
| 2021.014.01.322 |  |  | 施工现场在大门明显处未设置工程项目基本信息板、安全生产板、消防保卫板、环境 保护板和文明施工制度板施工现场总平面布置图、公共突发事件应急处置流程图。 | 《建设工程现场环境与卫生标准》JGJ146-2013第3.0.9条；《北京市建设工程施工现场管理办法》第八条；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第3.1.1条；《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.3.3条。 |  |
| 2021.014.01.323 |  |  | 施工现场内各种材料、机械设备、消防器材等未按照施工平面图统一布置，分类码放 整齐，标识清楚。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.3.6条。 |  |
| 2021.014.01.324 | 场所环境类 | 平面布置类 | 未设专门的库房存放油料、颜料等物品，或库房地面未进行防渗漏处理或未远离火源和电源。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.3.9条；《文物建筑修缮工程操作规程第3部分：油作》DB11/T 889.3-2014第3.14条；《文物建筑修缮工程操作规程第4部分：彩画作》DB11/T 889.4-2013第3.9条。 |  |
| 2021.014.01.325 |  |  | 施工现场未搭设木工设备、卷扬机、电动葫芦等封闭式防砸、防雨的操作棚。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第4.3.3.3条、第5.2.9条；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.11.19条。 |  |
| 2021.014.01.326 |  |  | 未为电锯、电刨、搅拌机等强噪声设备搭设封闭机棚，或封闭机棚未设置在远离居民 区、游览区的一侧。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.3.10条。 |  |
| 2021.014.01.327 |  |  | 施工过程中，在树冠投影范围以外3m内设置灰场、倾倒污水及堆放对树木有害材料。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.4.4条。 |  |
| 2021.014.01.328 |  | 建（构）筑物类 | 古建筑庭院内新开挖人工湖池。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第3.2.4条。 |  |
| 2021.014.01.329 |  |  | 古建筑庭院外新开塘、渠或挖土方时，未与古建筑基础保持足够的安全距离，或未采取有效防护措施。 | 《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ 159-2008第3.2.4条。 |  |
| 2021.014.01.330 |  | 安全出口及疏散通道类 | 施工现场内未设置临时消防车道。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第3.3.1条。 |  |
| 2021.014.01.331 |  |  | 临时消防车道未呈环形布置。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第3.3.2条。 |  |
| 2021.014.01.332 |  |  | 临时消防车道的净宽度或净宽度不足。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第3.3.2条。 |  |
| 2021.014.01.333 |  |  | 临时消防车道未设置消防车行进路线指示标识。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第3.3.2条。 |  |
| 2021.014.01.334 |  |  | 临时消防救援场地设置不当。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第3.3.4条。 |  |
| 2021.014.01.335 |  |  | 在建工程作业场所临时疏散通道的设置不当。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第4.3.1条和第4.3.2条。 |  |
| 2021.014.01.336 |  |  | 临时消防车道、临时疏散通道或安全出口被堵塞。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.4.3条。 |  |
| 2021.014.01.337 |  |  | 施工升降机吊笼未设置紧急出口。 | 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557-2011第5.6.1.5.2条。 |  |
| 2021.014.01.338 |  | 标志及标识类 | 生活区、办公区的通道、楼梯处未设置应急疏散、逃生指示标识或应急照明灯。 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013第5.1.2条。 |  |
| 2021.014.01.339 |  |  | 对未及时填实的洼坑或暗沟，未设置明显的警示标志。 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2009第4.2.1条。 |  |
| 2021.014.01.340 |  |  | 在现场超过1.8m高度的堆积物四周，未设置警示标志或防护栏。 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2009第4.2.6条。 |  |
| 2021.014.01.341 |  |  | 对于路面高于施工场地的，未设置明显可见的路险警示标志。 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2009第4.3.3条。 |  |
| 2021.014.01.342 |  |  | 降水井口未设置防护盖板或围栏，也未设置明显的警示标志。 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2009第6.3.10条；《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.2.13条。 |  |
| 2021.014.01.343 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 毗邻道路开挖的槽、坑、沟，夜间未设红色标志灯。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.2.7条。 |  |
| 2021.014.01.344 |  |  | 架空线路穿越道路处未设置最大允许通过高度警示标识。 | 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第7.2.7条。 |  |
| 2021.014.01.345 |  |  | 配电箱、开关箱未配锁，无名称、用途、分路标记或系统接线图。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.3.1条和第8.3.2条；《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.3.18条。 |  |
| 2021.014.01.346 |  |  | 配电箱柜的箱柜门上未设警示标识。 | 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第12.0.7条。 |  |
| 2021.014.01.347 |  |  | 夜间影响飞机或车 辆通行的在建工程及机械设备未设置红色信号灯。 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.3.11条。 |  |
| 2021.014.01.348 |  |  | 搭拆脚手架时，地面未设围栏和警戒标志。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.19条。 |  |
| 2021.014.01.349 |  |  | 物料提升机对重未标明质量或未涂警示色。 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第3.0.6条。 |  |
| 2021.014.01.350 |  |  | 施工现场通道附近的洞口、坑、沟、槽、高处临边等危险作业处，未悬挂安全警示标志，或夜间未设灯光警示。 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.4条。 |  |
| 2021.014.01.351 |  |  | 易燃易爆物品库房未设警示标志。 | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB11/945-2012第2.9.6条。 |  |
| 2021.014.01.352 |  |  | 作业场所未设置疏散指示标志。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第4.3.6条。 |  |
| 2021.014.01.353 |  |  | 作业层的醒目位置未设置安全疏散示意图。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第4.3.7条。 |  |
| 2021.014.01.354 |  |  | 施工现场的重点防火部位或区域未设置防火警示标识。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.4.1条。 |  |
| 2021.014.01.355 |  |  | 遮挡、挪动疏散指示标识。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.4.3条。 |  |
| 2021.014.01.356 |  |  | 吊装作业区域四周未设置明显标志，严禁非操作人员人内。 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.5条。 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.17条。 |  |
| 2021.014.01.357 |  | 作业环境类 | 室内使用含有挥发有机溶剂作业时，未保持良好通风，严禁明火。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.2.14条。 |  |
| 2021.014.01.358 |  |  | 施工现场未设置排水措施。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.3.4条。 |  |
| 2021.014.01.359 |  |  | 施工现场未对裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.3.5条。 |  |
| 2021.014.01.360 |  |  | 施工现场砖、石料等加工时未采取密闭、防尘、排烟等处理措施。 | 《文物建筑修缮工程施工控制规范》DB11/T 1327-2016第5.3.8条。 |  |
| 2021.014.01.361 |  |  | 焊接现场或高空焊割作业下方，堆放油料、木材、氧气瓶、乙炔瓶、保温材料等易燃、易爆物品。 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.4条；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.5.1条。 |  |