- 13.3.北京市考古现场生产安全事故隐患目录（2022年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2022.014.03.001 | 基础资料类 | 管网分布资料 | 未掌握拟勘探区域地下线网、管网分布情况，未制定避让方案。 | 考古勘探工作规程（试行）第十条 |  |
| 2022.014.03.002 | 人员类 | 人员行为类 | 人员未注意避让地下线网管网和空中高压线路。 | 考古勘探工作规程（试行）第十九条 |  |
| 2022.014.03.003 |  |  | 在恶劣天气下进行作业。 | 考古勘探工作规程（试行）第十九条：应加强劳动保护，注意防范恶劣天气。雷电天气应停止勘探作业，组织工作人员有序撤离；高温季节应注意合理调整工作时间，避免工作人员高温中暑。 |  |
| 2022.014.03.004 | 场所环境类 | 平面布置类 | 对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施。 | JGJ 180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第6.4.3条 |  |
| 2022.014.03.005 |  |  | 考古现场位于市政基础设施、房屋建筑等工程的基坑内，且基坑边堆置土、料具等荷载超过设计限值。 | JGJT180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第6.3.9条 |  |
| 2022.014.03.006 |  |  | 考古现场位于市政基础设施、房屋建筑等工程的基坑内，且开挖深度超过5m、或开挖深度未超过5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程未实施基坑工程监测。 | JGJT180-2009《建筑施工土石方工程安全技术规范》第6.3.12条 |  |
| 2022.014.03.007 |  | 标志标识类 | 考古勘探工地未设置必要的标识、围挡，未说明作业区域范围、勘探工作基本信息和危险地段等。 | 考古勘探工作规程（试行）第八条 |  |
| 2022.014.03.008 | 设备设施及物料类 | 消防设备设施 | 施工现场未按规定设置灭火器。 | GB 50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》第5.1.1条 |  |