- 7.2北京市公园生产安全事故隐患目录（2020年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2020.013.02.001 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备专职（兼职）安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条。 | ★ |
| 2020.013.02.002 |  | 责任制类 | 未制定各岗位安全职责，未层层签订安全生产责任书；未制定主要负责人或实际控制人安全职责，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人；未制定分管安全生产负责人的安全职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、十八、十九、二十二条；《北京市安全生产条例》第四、十六、十七、二十七条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.1.1条。 |  |
| 2020.013.02.003 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度或安全生产制度与实际不相符。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条；《北京市安全生产条例》第十五、十八条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条；DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录B。 |  |
| 2020.013.02.004 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第十八条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.3条。 |  |
| 2020.013.02.005 |  | 记录档案类 | 未建立安全生产会议、安全生产宣传教育和培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等记录和档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条；《生产经营单位安全培训规定》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条。 |  |
| 2020.013.02.006 |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置方案等。 | 《生产安全事故应急条例》第七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条。 |  |
| 2020.013.02.007 |  |  | 未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十九条；《生产安全事故应急条例》第十、十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十一条。 |  |
| 2020.013.02.008 |  |  | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十八条；《生产安全事故应急条例》第六、八条；《北京市安全生产条例》第七十七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十五、三十六条。 |  |
| 2020.013.02.009 |  | 相关方管理类 | 选用未取得相应资质的供应单位、承包（承租）单位的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2020.013.02.010 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 未与相关方签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 | ★ |
| 2020.013.02.011 |  |  | 未对相关方的安全生产统一协调、管理，责令限期改正。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2020.013.02.012 |  | 安全生产投入类 | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用。 | 《北京市安全生产条例》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十七、三十二条。 |  |
| 2020.013.02.013 |  | 其它 | 大型群众性活动未获得公安机关安全许可，未制定具体方案，未采取相应的安全管理措施。 | 《大型群众性活动安全管理条例》第四条、第六条。 | ★ |
| 2020.013.02.014 |  |  | 其他活动的组织和实施缺少必要安全方案或安全措施。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.2.5.2条。 |  |
| 2020.013.02.015 |  |  | 擅自改变公园的功能，侵占公园用地，擅自改变公园用地性质。 | 《北京市公园条例》第十一条 | ★ |
| 2020.013.02.016 | 设备设施及材料类 | 材料类 | 当保留公园用地内原有自然岩壁、陡峭边坡，并在其附近设置园路、休憩场地、建筑等游人聚集的场所时，未对岩壁、边坡做地质灾害评估，未根据评估结果采取安全防护或避让措施。 | GB 51192-2016《公园设计规范》第4.1.4条。 |  |
| 2020.013.02.017 |  |  | 游人正常活动范围内选用危及游人生命安全的有毒植物。 | GB 51192-2016《公园设计规范》第7.2.4条。 |  |
| 2020.013.02.018 |  |  | 游人正常活动范围内选用枝叶有硬刺和枝叶形状呈尖硬剑状或刺状的植物。 | GB 51192-2016《公园设计规范》第7.2.5条。 |  |
| 2020.013.02.019 |  |  | 游人进出的山洞，没有采光、通风、排水等措施，不能保证通行安全。 | GB 51192-2016《公园设计规范》第8.4.7条。 |  |
| 2020.013.02.020 |  |  | 衔接或悬挑的山石，相接部分结构不牢固。 | GB 51192-2016《公园设计规范》第8.4.8条。 |  |
| 2020.013.02.021 |  | 设备设施类 | 设备的急停开关状态不良或不便于操作。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.3.1.3条。 |  |
| 2020.013.02.022 |  |  | 充电游览船、电瓶车等充电设施的周边环境通风不良。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.3.1.7条。 |  |
| 2020.013.02.023 |  |  | 游船缺少防撞保护装置，船上无相应的救生设备。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.3.2.1条；GB/T18168-2017《水上游乐设施通用技术条件》第4.6.10条、第4.6.14条。 |  |
| 2020.013.02.024 |  |  | 水上游乐园区未配备足够的救生人员、救生圈、救生棒、安全绳、担架等应急救援工具以及通讯联络器材或设备。 | GB/T 18168-2017《水上游乐设施通用技术条件》第4.1.8条。 |  |
| 2020.013.02.025 |  |  | 未采用安全低电压供电的水景水池未设计阻挡设施，以防止有人进入。 | GB 51192-2016《公园设计规范》第8.6.8条。 |  |
| 2020.013.02.026 | 设备设施及材料类 | 设备设施类 | 儿童滑梯没有设置具有方便成人进入滑梯内部辅助儿童的出入口，或出入口被锁闭。 | GBT 27689-2011《无动力类游乐设施儿童滑梯》第6.1.1条。 |  |
| 2020.013.02.027 |  |  | 蹦床类活动设备网面上方安全高度小于5m，每张蹦床四周安全距离小于2m；地面未采取软化保护措施。 | GB 19079.23-2013《体育场所开放条件与技术要求第23部分：蹦床场所》第5.1款、第5.2款。 |  |
| 2020.013.02.028 |  |  | 室内外的各种游戏健身设施耐用度、坚固度不足。 | GB 51192-2016《公园设计规范》第8.6.1条。 |  |
| 2020.013.02.029 |  |  | 幼儿和学龄儿童使用的游戏设施，未分别设置。 | GB 51192-2016《公园设计规范》第8.6.3条。 |  |
| 2020.013.02.030 |  |  | 儿童游乐设施、健身器械未设置在光线明亮、通风、无视觉死角的场地，器材之间的安全距离不足。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.3.3.4条。 |  |
| 2020.013.02.031 |  |  | 具有坠落危险的游乐设施未配置海绵垫、安全护栏等安全装置及安全警示标志。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.3.3.7条。 |  |
| 2020.013.02.032 |  |  | 器材或场地停用或维修时未将游乐器材卸下或封存，并张贴安全警示标志。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.3.3.8条。 |  |
| 2020.013.02.033 |  |  | 滑雪道终点停止区末端未加装安全防护措施；在滑雪道的危险地段未设安全网、防撞垫等安全防护设施。 | GB 19079.6-2013《体育场所开放条件与技术要求第6部分：滑雪场所》第5.1款、第5.2款。 |  |
| 2020.013.02.034 |  |  | 自然水域冰层厚度不能达到冰上人员的安全载重要求。 | GB 19079.7-2013《体育场所开放条件与技术要求第7部分：花样滑冰场所》第5.2.1.3条。 |  |
| 2020.013.02.035 |  |  | 弓弩射击项目射手前方及其两侧未设置防止箭弹飞越的防护设施，射击位置和观众休息区之间没有阻挡箭弹的安全隔离设施。 | GB 19079.8-2013《体育场所开放条件与技术要求第8部分：射击场所》第5.3款。 |  |
| 2020.013.02.036 |  |  | 对观光车的蓄电池、电动机、紧急断电装置、信号和照明装置、控制器和接触器、限位开关、导线和接插件等装置，未进行定期的维护和保养。 | GB 24727-2009《非公路旅游观光车安全使用规范》第5.1.5.2条。 |  |
| 2020.013.02.037 |  |  | 由乘客操作的碰碰车电器开关（包括脚踏开关）未采用不大于50V的安全电压；乘客易接触的装饰照明电压，未采用不大于48V的安全电压。 | GB/T 18169-2008《碰碰车类游艺机通用技术条件》第6.4条，第6.5.3条。 |  |
| 2020.013.02.038 |  |  | 炊事机械电源控制开关未单机单设，且使用额定漏电动作电流大于30mA的剩余电流动作保护装置。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.3.7.1条。 |  |
| 2020.013.02.039 |  |  | 燃气引入管敷设在卫生间、配电间、电缆沟、烟道等地方，专用的封闭式燃气调压、计量间未设置燃气浓度检测报警器。 | GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》第10.8.1条、第10.8.2（4）条、第10.2.14条。 |  |
| 2020.013.02.040 |  |  | 气瓶间未设置固定式可燃气体浓度报警装置，报警装置的二次仪表未安装在有人值守的房间内。 | DB11/T 450-2007《餐饮业使用瓶装液化石油气安全管理要求》第5.3.1条。 |  |
| 2020.013.02.041 |  |  | 气瓶间供气系统的总输气管的出口，未设置紧急切断阀。液化石油气管道系统的法兰之间，未做防静电跨接。 | DB11/T 450-2007《餐饮业使用瓶装液化石油气安全管理要求》第5.4.1、5.4.3条。 |  |
| 2020.013.02.042 | 设备设施及材料类 | 设备设施类 | 气瓶与灶具之间的净距离小于0.5m，灶具与气瓶连接的软管长度超过2m。软管出现弯折、拉伸、龟裂、老化等问题；连接处不严密，安装不牢固；穿过墙、楼板、顶棚、门窗。 | DB11/T 450-2007《餐饮业使用瓶装液化石油气安全管理要求》第6款。 |  |
| 2020.013.02.043 |  |  | 为消费者提供标定质量超过5 kg的液化石油气瓶作为用餐火源。 | DB11/T 450-2007《餐饮业使用瓶装液化石油气安全管理要求》第8.6条。 |  |
| 2020.013.02.044 |  |  | 未定期对排风机、排油烟系统和管道等进行清洗、保养。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.3.7.2条。 |  |
| 2020.013.02.045 |  | 特种设备类 | 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；特种设备未办理使用登记；使用未经定期检验或检验不合格的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十九条，《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条、《中华人民共和国特种设备安全法》第十五条。 |  |
| 2020.013.02.046 |  |  | 锅炉未装设高、低水位报警及超温报警等安全保护装置。 | TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第6.6.1条、第6.6.6条、第6.6.8(2）条。 |  |
| 2020.013.02.047 |  |  | 固定式压力容器配备的安全阀、压力表等安全附件未定期检定。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录E。 |  |
| 2020.013.02.048 |  |  | 气瓶的安全附件不全或状态不良。 | TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》第5.2.4条。 |  |
| 2020.013.02.049 |  |  | 气瓶无防倾倒措施，储存空间温度超过40度。 | TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》第6.7.1条。 |  |
| 2020.013.02.050 |  |  | 客梯的应急通话、安全标志标识等不符合规范要求。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录E。 |  |
| 2020.013.02.051 |  |  | 起重机械电气（液压、气动）等控制系统的有关部件运转不正常、安全保护、防护装置失效。 | TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》附件C。 |  |
| 2020.013.02.052 |  |  | 自制、改造、修复和新购置的吊具与索具，未在空载运行试验合格的基础上按规定试验载荷试验合格后投入使用。 | LD 48-1993《起重机械吊具与索具安全规程》第4.2条。 |  |
| 2020.013.02.053 |  |  | 起重机械上跌落高度大于1m的危险通道及平台无护栏。 | GB 6067.1-2010《起重机械安全规程第1部分：总则》第3.8.1条。 |  |
| 2020.013.02.054 |  |  | 起重机械无紧急停止开关或失效。 | GB 6067.1-2010《起重机械安全规程第1部分：总则》第6.2.4条。 |  |
| 2020.013.02.055 |  |  | 客运索道未根据地形情况配备救护工具和救护设施，沿线路不能垂直救护时，未配备水平救护设施；设备无专人管理。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录E。 |  |
| 2020.013.02.056 |  |  | 水上游乐设施未配备足够的救生人员和救生设备，在水面宽阔不易观察到的设施未设置高位监护哨；未配置相应的联络器材、通讯设备和救生工具。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录E。 |  |
| 2020.013.02.057 |  |  | 观览车、架空游览车和滑行车在有可能导致人体、物体坠落而造成伤亡的地方，未设置安全网，或安全网的联接不可靠，未设置其他限速、联锁等安全装置。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录E。 |  |
| 2020.013.02.058 | 设备设施及材料类 | 特种设备类 | 自控飞机设备主体可升降时，未设置上下限位装置。设备主体升降不平稳、有异常声响。可升降的设备主体存在意外坠落可能导致乘客触及地面或设备主体升降速度较快、升降幅度较大时，未设置有效的防坠落装置，保证设备及乘客处于安全状态。 | GB/T 18163-2020《自控飞机类游乐设施通用技术条件》第5.2.7条。 |  |
| 2020.013.02.059 |  |  | 对于存在乘客甩出风险的转转杯系列、旋转快车系列或其他形式转马系列游乐设施，其座舱未设置拦挡物，保证乘客不能被甩出。 | GB/T 18158-2019《转马类游乐设施通用技术条件》第5.3.5条。 |  |
| 2020.013.02.060 |  |  | 陀螺未设置可靠的限位装置。 | GB/T 18160-2008《陀螺类游艺机通用技术条件》第7.3条。 |  |
| 2020.013.02.061 |  |  | 飞行塔类游乐设施乘人部分在启动、升降、旋转、停止时不平稳，运行时有异响和卡滞现象。 | GB/T 18161-2020《飞行塔类游乐设施通用技术条件》第5.2.10条。 |  |
| 2020.013.02.062 |  |  | 违反森林防火的规定，未执行野外用火规定、未配备灭火器材，未进行巡查。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.7.9条。 |  |
| 2020.013.02.063 |  | 辅助系统 设备设施类 | 库房内物品的存放和堆放以及人防管理不符合规范要求。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.5.2条。 |  |
| 2020.013.02.064 |  |  | 公共停车场内车辆驾驶者视线死角区的对面相应位置未设置反光镜。 | DB11/T 596-2008《公共停车场运营服务规范》第6.2.6条。 |  |
| 2020.013.02.065 |  |  | 绿化用机械装备的安全防护装置不良。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录F。 |  |
| 2020.013.02.066 |  |  | 系统布线的敷设，没有有效避免因环境温度、外部热源、浸水、灰尘聚集及腐蚀性或污染物质等外部影响对布线系统带来的损害，未防止在敷设和使用过程中因受撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物的变形等各种机械应力作用而带来的损害。 | JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》第8.1.8条；GB 50054-2011《低压配电设计规范》第7.1.5条1款；GB 50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》第3.0.5条6款。 |  |
| 2020.013.02.067 |  |  | 临时用电未避开易撞、易碰、地面通道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方，未能采取必要的保护措施。 | GB 26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》第3.5.6条、第3.6.5.4条，JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第7.3.5条；AQ/T 7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》第4.2.37条、第4.2.37.6条，GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》第7.1.1条。 |  |
| 2020.013.02.068 |  |  | 在配电箱内未按规定安装剩余电流保护装置。 | GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.5.1条、第5.7.1条、第5.8.2条、第5.8.3条、第7.2条、第7.3条。 |  |
| 2020.013.02.069 |  |  | 存在依据国家公布的设备性能标准逐步淘汰落后的电气设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条；DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.1.3条；DB11/1134-2014《高压电力用户安全用电规范》第7.2.5条。 | ★ |
| 2020.013.02.070 |  |  | 文物古建筑物内未使用低压弱电供电和冷光源照明。 | 《文物建筑消防安全管理十项规定》第五项。 |  |
| 2020.013.02.071 | 设备设施及材料类 | 辅助系统 设备设施类 | 戏水池和喷水池按其使用性质，水池旁边用电设备未装设具有检修隔离功能的开关及控制按钮。 | GB51192-2016《公园设计规范》第10.3.3条。 |  |
| 2020.013.02.072 |  |  | 安装在室外的灯具外壳防护等级低于IP54，埋地灯具外壳防护等级低于IP67，水下灯具外壳防护等级低于IP68，室外灯具的接线盒防护等级低于IP54。 | GB51192-2016《公园设计规范》第10.4.2条。 |  |
| 2020.013.02.073 |  |  | 动力（照明）配电箱（柜）型号与电网和负载不符、设置位置影响安全操作、配件缺损、警示标志缺损。 | GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》第4.2.3条；GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条2款。 |  |
| 2020.013.02.074 |  |  | 插座、开关没有3C认证标志，未及时更换破损、烧焦的插座、开关。 | 《中华人民共和国认证认可条例》第三十条；GB 26164.1-2010《电业安全工作规第1部分：热力和机械》第3.5.5条。 |  |
| 2020.013.02.075 |  |  | 发电机设备安全防护装置不良，且机房未专人管理和安全使用。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》第3.6.8条。 |  |
| 2020.013.02.076 |  |  | 在灌溉用水的管线及设备上，未设置防止误饮、误接的明显标志。 | GB51192-2016《公园设计规范》第9.1.4条。 |  |
| 2020.013.02.077 |  | 其他设备设施类 | 金属加工各类行程限位装置、过载保护装置、顺序动作电气与机械连锁装置、事故联锁装置、紧急制动装置、机械与电气自锁或互锁装置、音响信号报警装置、光电等自动保护装置、指示信号装置等状态不良。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录F。 |  |
| 2020.013.02.078 |  |  | 砂轮机的防护罩缺失。 | GB 4674-2009《磨削机械安全规程》第3.5条。 |  |
| 2020.013.02.079 |  |  | 焊机未以正确的方法接地（或接零），接地（或接零）装置未连接良好，使用氧气、乙炔等易燃易爆气体管道作为接地装置。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录F。 |  |
| 2020.013.02.080 |  |  | 手持电动工具无合格证或检验合格标志；手持电动工具破损，运行状态不正常，带故障作业。 | 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017第5款。 |  |
| 2020.013.02.081 | 人员类 | 资格资质类 | 从事特种作业、特种设备作业的人员和其他特殊岗位人员未按照规定，经安全培训、考核合格，取得相应资格后，上岗作业，或未按期参加复训和复审。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条；《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条；《特种设备作业人员监督管理办法》第二条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条。 | ★ |
| 2020.013.02.082 |  |  | 消防控制室值班人员无职业资质证书。 | GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条a）。 |  |
| 2020.013.02.083 |  | 操作行为类 | 水上作业、绿化养护作业等违反作业规程。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录K。 |  |
| 2020.013.02.084 |  |  | 危险作业无审批机制、作业交底与监护不到位。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录K。 |  |
| 2020.013.02.085 |  |  | 动火作业、高处作业和有限空间作业存在违规操作。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录K。 |  |
| 2020.013.02.086 |  |  | 建设单位擅自在公园内进行工程施工，影响游人游览安全。施工现场用地范围无围挡。未设置安全警示标志和安全保障措施。 | 《北京市公园管理条例》第二十四条 |  |
| 2020.013.02.087 | 人员类 | 个人防护用品使用类 | 人员进入水中作业未配备防水服。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录J。 |  |
| 2020.013.02.088 |  |  | 电焊作业时未使用防护眼镜或面罩；焊接有色金属件时，未加强通风排毒，未使用过滤式防毒面具。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录J。 |  |
| 2020.013.02.089 |  |  | 喷洒农药作业时未佩戴相应的防毒面具或防微粒口罩，穿用防护服、防护胶靴、手套等防护用品。 | GB 12475-2006《农药贮运、销售和使用的防毒规程》第9款。 |  |
| 2020.013.02.090 |  |  | 登高进行绿化修剪作业时未穿戴工作服、胶鞋、安全带、安全帽、护目镜、防护手套。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录J。 |  |
| 2020.013.02.091 |  |  | 未从具有资质的生产和销售单位购买，查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录J。 |  |
| 2020.013.02.092 |  |  | 未定期对佩戴使用后的劳动防护用品的有效性进行确认，当确认其失效时，未及时报废和更换。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第二十一条、第二十二条、第二十四条。 |  |
| 2020.013.02.093 | 场所环境类 | 平面布置类 | 公园内水、电、燃气、热力等市政管线和其他市政设施未隐蔽布置，设在主要景点和游人密集活动区，可能危及游人人身及财产安全。 | 《北京市公园条例》第二十一条。 | ★ |
| 2020.013.02.094 |  |  | 未确定公园游客容量。 | DB11/T 1322.77—2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C；《北京市公园条例》第四十八条。 |  |
| 2020.013.02.095 |  |  | 需要设置出入口内外集散广场、停车场和自行车存车处时，未确定其规模要求。 | DB11/T 1322.77—2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C；GB 51192-2016《公园设计规范》第4.2.8条。 |  |
| 2020.013.02.096 |  |  | 单个出入口的宽度小于1.8m。 | DB11/T 1322.77—2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C；GB 51192-2016《公园设计规范》第6.1.3条。 |  |
| 2020.013.02.097 |  |  | 供消防车取水的天然水源和消防水池周边未设置消防车道。 | DB11/T 1322.77—2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C；GB 51192-2016《公园设计规范》第4.2.11条。 |  |
| 2020.013.02.098 |  |  | 园路在地形险要的地段未设置安全防护设施。 | GB 51192-2016《公园设计规范》第6.1.8条。 |  |
| 2020.013.02.099 |  | 建（构）筑物类 | 未按用途利用古建筑物、建构筑物，有修缮、安装不牢固或损坏等现象的，未立即采取隔离等措施。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C。 |  |
| 2020.013.02.100 |  |  | 建筑物和古树名木防雷设施未定期检查和维护，未定期检测。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C；《中华人民共和国防雷减灾管理办法》第十九条。 |  |
| 2020.013.02.101 |  |  | 非通行车辆的园桥没有阻止车辆通过的设施。 | GB51192-2016《公园设计规范》第6.3.6条。 |  |
| 2020.013.02.102 |  |  | 防护护栏高度低于1.05m，设置在临空高度24m及以上时，护栏高度低于1.1m。 | GB51192-2016《公园设计规范》第8.2.2条。 |  |
| 2020.013.02.103 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 儿童专用活动场所的防护护栏没有采用防止儿童攀登的构造，当采用垂直杆做栏杆时，杆间距大于0.11m。 | GB51192-2016《公园设计规范》第8.2.3条。 |  |
| 2020.013.02.104 |  |  | 球场、电力设施、猛兽类动物展区以及公园围墙等未选用专用防范性护栏。 | GB51192-2016《公园设计规范》第8.2.4条。 |  |
| 2020.013.02.105 |  | 标志及标识类 | 游乐设施应在必要的地方和部位设置醒目的安全警示标志。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录D。 |  |
| 2020.013.02.106 |  |  | 危险路段未设置限速标牌和警示标牌；非游泳区、非滑冰区、防火区、禁烟区应当设置明显的禁止标志 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C；《北京市公园管理条例》第四十二条 |  |
| 2020.013.02.107 |  |  | 安全警示标志未固定牢固，未进行日常管理和维护，存在破损、变形、褪色。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C。 |  |
| 2020.013.02.108 |  |  | 各类游乐项目未公示安全须知。 | 《北京市公园管理条例》第四十一条 |  |
| 2020.013.02.109 |  | 周边环境类 | 山地攀登道路坡度陡峭的步行路段未安装扶手。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C。 |  |
| 2020.013.02.110 |  |  | 未规定山地攀登道路的最大人员容量，未设置专人负责对山地攀登道路进行监控和疏散、救援。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C。 |  |
| 2020.013.02.111 |  |  | 未开发区域没有在导游图或游客须知中应加以标注。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C。 |  |
| 2020.013.02.112 |  |  | 巡逻人员未对未开发区域进行定期巡查。 | DB11/T 1322.77-2018《安全生产等级评定技术规范第77部分：公园风景名胜区》附录C。 |  |