| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS |  |

11

北京市地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

防汛隐患排查治理规范 山洪地质灾害

Specification for investigation and treatment of hidden dangers in flood control

—Mountain torrents and geological disasters

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 防汛隐患排查	2

6 防汛隐患监控	5

7 防汛隐患治理	8

8 防汛隐患上报与核销	9

附录A  （规范性） 地质灾害程度评价判定标准	11

附录B  （资料性） 山洪地质灾害隐患排查记录表	16

附录C  （资料性） 遥感解译点信息表	18

附录D  （资料性） 山洪地质灾害防汛隐患排查报告提纲	19

附录E  （资料性） 防汛安全隐患登记台账	20

参考文献	21

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市应急管理局、北京市水务局提出并归口。

本文件由北京市应急管理局、北京市水务局组织实施。

本文件起草单位：北京市政路桥管理养护集团有限公司、北京市勘察设计研究院有限公司、北京市地质研究所、北京市水利规划设计研究院、北京市水科学技术研究院、北京航空航天大学、北京市职业病防治研究院、北京鑫旺路桥建设有限公司、北京路桥瑞通养护中心有限公司、北京鑫实路桥建设有限公司。

本文件主要起草人：

防汛隐患排查治理规范 山洪地质灾害

  - 范围

本文件规定了山洪地质灾害防汛隐患排查治理的基本要求、防汛隐患排查、防汛隐患监控、防汛隐患治理、防汛隐患上报与核销等内容。

本文件适用于山洪、泥石流、滑坡、崩塌、地面塌陷等山洪地质灾害防汛隐患排查治理工作。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38509  滑坡防治设计规范

GB 50286  堤防工程设计规范

SL 233  水利水电建设工程验收规程

SL 260  堤防工程施工规范

SL 303  水利水电工程施工组织设计规范

SL 675  山洪灾害监测预警系统设计导则

SL 762  山洪灾害预警设备技术条件

SL 767  山洪灾害调查与评价技术规范

SL/T 778  山洪沟防洪治理工程技术规范

DB11/T 1524  地质灾害治理工程实施技术规范

DB11/T 1677  地质灾害监测技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 山洪地质灾害 mountain torrents and geological disasters

山区因降雨引发或促发的山洪、泥石流、滑坡、崩塌、地面塌陷等自然灾害。

- 山洪 mountain flash floods

在山区由降雨诱发的急涨急落的溪河洪水。

- 泥石流 debris flow

以大量泥沙、石块和水等固液态组成的混合体洪流。

- 滑坡 landslide

斜坡（含边坡）上的土体和岩体沿某个面发生剪切破坏向坡下运动。

- 崩塌 rock(soil) fall

岩（土）体离开母体的崩落和堆积。

- 地面塌陷  ground collapse

地表下部岩（土）体空穴扩大，导致地面塌落下陷。

  - 基本要求

    - 山洪地质灾害防汛隐患排查治理责任单位，应做好以下工作：

- 制定山洪地质灾害防汛隐患排查计划；

- 建立或更新管辖范围内的山洪地质灾害防汛隐患台账，实施分级分类、动态管理；

- 根据排查结果编制年度监控和治理方案，并组织实施；

- 治理工作结束后进行评估、验收与复查；

- 建立灾害风险预警预报响应机制。

    - 防汛隐患排查治理责任单位应在每年5月15日前开展防汛隐患排查，并在汛前完成隐患治理工作。若不能及时治理，应采取切实可行的应急度汛措施。

    - 山洪地质灾害隐患排查应以专业队伍为主体，宜以行政区域或流域沟道为单元开展。

    - 山洪地质灾害隐患排查宜采用资料搜集、遥感调查和现场调查相结合的方法开展，必要时可选用无人机航拍、物探、钻探、槽探或井探、测试和试验等方法，实施勘探和原位测试不应影响地质灾害体稳定性。

    - 山洪地质灾害隐患排查应按照附录A评估致灾体稳定性或易发性，预测其发展趋势，提出防治建议。

    - 山洪地质灾害防汛隐患监控、隐患治理工作应根据隐患分级情况有序开展。

    - 山洪地质灾害隐患监控应明确责任，隐患点监测应落实责任人、监测工具和通讯设备。

    - 山洪地质灾害监测信息应建立全流域共享机制，各类监测信息收集报送渠道应保持畅通。

    - 山洪地质灾害防汛隐患排查治理责任单位，发现成灾隐患或事故前兆，可临时封闭相关区域、管制社会交通并及时报告相关政府部门，待隐患消除或确保安全后，方可解除封闭、开放社会交通。

    - 鼓励推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备开展防汛隐患排查治理工作。

  - 防汛隐患排查

    - 防汛隐患排查内容

      - 山洪灾害隐患排查内容包括：

- 排查跨沟道路或桥涵、塘堰坝、沟道和滩地人类活动占地、沟道束窄、沟道急弯、低洼地等隐患要素；

- 跨沟道路或桥涵、塘堰坝，需排查其位置、类型，核查隐患的阻水情况和现有防治措施的有效性；

- 沟道和滩地人类活动占地，需排查沟道和滩地的两侧施工、厂房、建筑、道路等占地情况，获取占地面积、阻水面积等信息；

- 其他隐患要素排查，应根据流域和沟道特征，获取处于沟道束窄、急弯、低洼地等保护对象信息；

- 分析评价隐患要素的影响范围，更新山洪沟危险区及保护对象。

      - 泥石流灾害隐患排查内容包括：

- 核查影响泥石流发育的地质环境条件变化情况，包括地形地貌、植被条件、水土流失、人类工程活动等；

- 核查流域内泥石流松散物源量的变化情况，包括流域内新增滑坡、崩塌和人工弃渣（建筑垃圾、生活垃圾等）等数量、规模、稳定性及分布情况，估算物源量变化；

- 核查新近泥石流发生情况，包括泥石流发生的次数、时间、规模、危害和灾情等；

- 核查泥石流的流域内部和沟口等危险区及威胁对象的变化情况；

- 核查泥石流的沟床堵塞程度、堵塞体分布和类型等特征；

- 核查既有防治措施的现状；

- 分析评价泥石流的发展趋势，更新泥石流影响区和危险区。

      - 滑坡灾害隐患排查内容包括：

- 核查影响滑坡发育的地质环境条件变化情况，包括地形地貌、植被状况、水文条件、人类工程活动等；

- 核查滑坡影响范围和威胁对象的变化，包括危险区内人口和建构筑物等变化；

- 核查既有防治措施的现状；

- 重点核查滑坡隐患点是否发生变化及其变化程度，包括滑坡体上地表裂缝、位移和建构筑物变形等宏观特征；

- 分析滑坡隐患点发生变化的原因，评价滑坡稳定性、发展趋势和险情，更新危险区。

      - 崩塌灾害隐患排查内容包括：

- 核查崩塌发生情况，包括次数、时间、规模、诱发因素、崩落范围和灾情等；

- 核查影响危岩发育的地质环境条件变化情况，如地形地貌条件等；

- 核查崩塌堆积体的厚度、形态、范围和体积等变化情况；

- 核查崩塌威胁对象变化情况、人类工程活动情况及其对危岩体或崩塌堆积体稳定性的影响等；

- 核查既有防治措施的现状；

- 重点核查崩塌危岩体变化情况，包括裂缝长度、宽度、深度以及临空面等变化情况；

- 初步评价危岩体和崩塌堆积体的稳定性、发展趋势，分析判断失稳后崩落的路径和距离，划定危险区。

      - 地面塌陷灾害隐患排查内容包括：

- 核查影响地面塌陷的地质环境条件变化情况，包括地表水特征、地下水位变化、地下洞穴的空间发育和充填变化等；

- 核查地面变形特征的变化，包括塌陷范围、塌陷裂缝规模、塌陷坑平面范围和深度、塌陷坑周边有无新裂缝产生和塌陷壁有无坍塌等；

- 核查地面塌陷的影响范围和威胁对象的变化；

- 核查既有防治措施的现状；

- 分析评价地面塌陷的发展趋势，更新危险区。

    - 防汛隐患排查方式

      - 山洪地质灾害隐患排查应采用重点排查和一般排查相结合的方式开展。重点排查区为受山洪地质灾害威胁的村镇、人口聚集区、风景名胜旅游区、工矿企业、重要交通干线、各类工程、临时安置区及重点文物保护区等；其他地区为一般排查区。

      - 山洪地质灾害隐患排查应逐点开展，可参照附录B核查已知隐患点；对新增山洪地质灾害隐患点应按SL767进行基础调查与评价。

    - 防汛隐患排查方法

      - 资料搜集

- 防汛隐患排查应做好资料搜集工作，资料搜集内容应包括：

- 区域气象水文、地形地貌、植被特征、基础地质、水文地质、工程地质、地震地质、地质灾害和人类工程活动等资料；

- 已有防治工程、防治措施、监控设施、避险场地和避险路线的现状；

- 地质灾害评估、勘查、防治设计、监测及地质灾害形成条件、诱发因素、变形活动特征、周边环境条件等资料；

- 隐患孕灾条件、致灾体和承灾体的变化情况；

- 相关分辨率优于1.0m的遥感影像、多期次中低分辨率合成孔径雷达数据。

      - 遥感调查

遥感调查是山洪地质灾害隐患排查最基本的技术手段，通过遥感调查初步了解孕灾条件、致灾体和承灾体的分布范围、规模和数量等变化，具体要求如下：

- 山洪地质灾害隐患排查应选用空间分辨率优于1m的多光谱或无人机遥感数据；

- 影像数据时效性不宜超过2年，云、雪等覆盖率不宜大于5%，应选择地震、强降雨等对地质环境有较大影响事件之后的影像数据

- 对于新识别的疑似隐患，应解译出影像图中图斑面积大于4mm²的山洪地质灾害和长度大于2mm的线状地物，小于解译精度，应用规定符号表示。解译的界线与影像误差不应大于2mm；

- 对于新识别的疑似隐患，应按附录C进行野外核查，确认后统一纳入山洪地质灾害隐患数据库。

      - 遥感解译

- 山洪地质灾害遥感解译内容：

- 孕灾条件：包括地形地貌、地质构造、工程地质岩组、水文状况、植被情况、人类工程活动和沟谷堵塞程度等要素，并与上年度对比，了解变化情况；

- 致灾体特征：包括分布范围、规模、发育程度、灾害发生情况和影响范围等，并与上年度对比，了解变化情况；

- 承灾体特征：包括受威胁对象分布范围、类型和数量等，并与上年度对比，了解变化情况。

      - 遥感查证

- 对于孕灾条件发生变化的区域，应全部进行实地查证；对于致灾体或承灾体发生变化的隐患点，应进行重点查证。

      - 现场调查

- 现场调查工作宜采用北京地方坐标系和2000国家大地坐标系（CGCS2000）进行双重定位，工作底图宜选用比例尺不小于1:50000的地形图、分辨率优于1.0m的遥感影像或基于地表高程模型生成的地形阴影图，调查内容包括：

- 复核收集的资料与现状地质变形的关系；

- 分析地质灾害的形成条件、空间分布、变形活动特征、诱发因素与形成机制等；

- 确定地质灾害监测的重点部位及仪器安放的位置，并进行拍照、录像或绘制素描图。

    - 防汛隐患排查分级

      - 山洪地质灾害防汛隐患分为一般隐患和重大隐患。

      - 一般隐患是指山区因突降暴雨发生局部山洪、较大范围山体滑坡、局部泥石流、崩塌、地面塌陷等险情或灾情，造成交通中断，对生产生活造成较大影响；受地质灾害威胁，需转移搬迁500 人以下，或可能造成5000万元以下经济损失的险情和灾情。

      - 重大隐患是指山区因强降雨发生多处山洪、多处较大泥石流或较大面积山体滑坡、崩塌等重大险情或灾情，危及群众生命财产安全；受山洪和地质灾害威胁，需转移搬迁 500 人及以上，或可能造成5000万元及以上经济损失的险情和灾情。

    - 防汛隐患排查成果

      - 山洪地质灾害隐患排查结束后，应及时整理排查记录，形成排查成果并及时理归档。

      - 排查记录应清晰、完整、准确、规范。

      - 排查成果应包括成果报告、图件、隐患台账、数据库及其他附件。

      - 成果报告可参照附录D编写，应突出排查前、后山洪灾害、地质灾害隐患动态变化情况，具有针对性和实用性，做到内容简洁、结论明确，提出合理可行的监测或防治建议。

      - 图件主要为山洪灾害、地质灾害分布图，比例尺以清晰反映排查成果为原则。

      - 隐患台账、数据库应结合排查成果及时更新和完善；根据附录E中表E.1的要求对隐患类型、隐患点位、隐患级别、可能危害、隐患描述、排查人、排查时间、隐患治理责任部门、隐患治理责任人、联系方式、隐患治理期限、治理完成时间、已采取的应急措施等有清晰、完整、准确、规范的记录。

      - 其他附件主要包括野外调查表、照片集、视频、遥感影像等。

  - 防汛隐患监控

    - 防汛隐患监控流程

      - 山洪地质灾害监控流程包括搜集分析隐患排查结果、确定监测对象、制定监测方案、布设监测站网、开展日常巡查或专业监测、监测数据分析总结等。

      - 在隐患排查基础上，制定隐患监测方案，尚应开展如下工作：

- 复核隐患点资料的现状特征和符合程度，评估实施监测项目的现场可行性；

- 调查既有监测预警设施的运行状况及使用维护情况，并予以记录；

- 调查了解山洪地质灾害防御责任体系的建设与运行情况；

- 确定隐患监测要素。

      - 监测实施过程中，可根据灾害变化趋势调整隐患监测方案。

    - 防汛隐患监控技术要求

      - 隐患监控重点是山洪地质灾害隐患点的发展动态、巡查防控设施的完整、有效性，发现险情应及时预警。

      - 隐患监控应在搜集资料、隐患排查、现场调查的基础上开展工作，资料应包括区域降雨、洪水、地质灾害发育特征、灾情等。

      - 隐患监控应根据隐患排查台账、灾害类型、成灾条件、灾害体稳定性和发展趋势、隐患点风险等级和监控条件等因素，确定监测等级，设计相应的监测方法。

      - 隐患监控项目应根据山洪地质灾害隐患等级、影响范围、变形特征、发育阶段以及监测条件等因素，结合灾害预警和防治要求综合确定。

      - 隐患监控宜采用自动化监测为主，简易观测、群测群防、现场巡视调查为辅的方式。

      - 隐患监测仪器设备宜选用普适性新型设备，应满足监测频率和监测精度的要求，适应环境条件，便于维护检修。

      - 隐患监测仪器设备安装点位的选择应满足监测点稳定、可测、便于施工等要求，监测点位应具备较好的人机可达性和基础施工条件。

      - 自动化监测数据的传输方式应保障数据传输连续完整、安全稳定。

      - 山洪地质灾害监测网络、监测设备、通讯设施应确保有效运行。

      - 山洪地质灾害隐患监测分为雨水情监测、变形监测、应力应变监测、孕灾环境监测和失稳变形宏观前兆监测，应包含以下内容：

- 以隐患所属流域为监测单元，雨水情监测主要为降雨、流量和水位；

- 变形监测分为地表垂向和水平方向位移监测、裂缝位移监测及地下相对位移变形监测；

- 应力应变监测主要为土体应力、土压力、孔隙水压力等监测；

- 相关环境监测主要为次声、泥（水）位、土壤含水量、地下水位、物源条件等监测；

- 宏观前兆监测主要调查各类隐患临灾前表观现象、地形地物的倾斜变形现象、物理特征和动物异常等变化。

      - 山洪地质灾害隐患监控项目应根据隐患类型、隐患等级、监测条件、影响程度、活动特征、发育阶段等因素，结合山洪地质灾害预警和防治要求综合确定。山洪地质灾害监测项目可参照DB11/T 1677和SL762相关规定执行。

      - 监测网应综合考虑灾害隐患类型、隐患等级、变形特征、地形地貌环境、致灾与控灾条件、监测级别等因素，并能覆盖灾害影响范围及周边环境，兼顾危害对象的分布情况。山洪地质灾害监测网布设可参照DB11/T 1677和SL 762相关规定执行。

      - 山洪灾害隐患监控尚应按照SL 765执行。

    - 防汛隐患监控方法

      - 防汛隐患监控方法应根据隐患等级进行选择,分为专业监测、简易监测、群测群防和现场巡视调查，具体选择原则见表1。

- 监控方法选择原则

| 山洪地质灾害隐患分级 | 专业监测 | 简易监测 | 群测群防 | 现场巡视调查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大隐患 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
| 一般隐患 | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 注：表中○表示宜采用，▲表示应采用； 同一隐患等级应根据本表同时采用多种监控方法。 |  |  |  |  |

      - 专业监测和简易监测的方法及精度可参照DB11/T 1677和SL 762相关规定执行。

      - 群测群防应符合以下要求：

- 应根据隐患排查结果，由专业技术人员制定科学可行的群测群防方案，经主管部门审批后实施。

- 宜采用人工监测与简易自动化监测、专业监测相结合的方式；

- 监测点应优先部署在险情重、稳定性差、变形加速的隐患点；

      - 现场巡视调查应重点调查隐患点的致灾条件、危害对象、影响程度等要素，应与观测数据相结合，综合分析评估灾害体的发展趋势，巡视调查应符合以下要求：

- 宜以目测和量测相结合的方式开展；

- 应按单点地质灾害和单沟山洪灾害预案规定的巡查路线进行，若路线间发现异常应补充巡查路线；

- 应做好巡查时间、路线、沿途观测和监测变形情况记录并及时整理；

- 如发现异常和危险情况，应立即通知责任单位。

      - 现场巡视调查应包括监控设施巡查和灾害隐患巡查。

      - 监控设施巡查主要内容如下：

- 隐患点及周边监测网的基准网、变形监测点完好状况；

- 监控设备设施和元器件的完好性、运行情况及保护状况；

- 各类监测点与监测控制网的地形地貌变化情况；

- 有无影响观测工作的障碍物等；

- 对无法开展观测的观测点和设施提出调整对策与建议。

      - 灾害隐患巡查主要内容如下：

- 沟道各类隐患阻水、堵塞淤积情况、沟道洪水水位升降、泛滥冲刷、水体浑浊变化等情况；

- 地质灾害体及其附近地表水与地下水的异常变化，如水位升降、泉水点数与泉水流量及露头变化、水体浑浊度等情况；

- 地质灾害体地表裂缝变形特征及其发展变化和新生情况；

- 地质灾害体及其周边建构筑物的变形破坏和树木歪斜等特征情况；

- 边坡或滑坡局部有无坍塌、陷落、剪出现象及其发生的频率等；

- 悬崖或高陡边坡的危岩体崩落频率与崩塌量的变化情况；

- 有无异常地声或动物异常活动现象；

- 防护工程的运行状态与工程性能等；

- 对比分析灾害体及其周边环境条件与之前状态的变化程度等。

    - 防汛隐患监控频率

      - 防汛隐患监控频率应根据监控级别、灾害发育阶段、致灾环境条件和监控方法等确定，保证监控数据连续性和准确性。

      - 专业监测频率可参照DB11/T 1677和SL 762相关规定执行；

      - 人工监测频率应符合下列规定：

- 对比分析灾害体及其周边环境条件与之前状态的变化程度等；

- 灾害体：汛期每周监测2次；暴雨、久雨或灾害体有变形迹象时应加密监测，视情况每日1次或每日数次监测；

- 地表水和地下水：汛期每周监测1次；暴雨预警发布后，雨前、雨后各监测1次；

- 简易自动化监控，数据采集频率宜设定为0.5h/次；

- 日常巡查应按照汛期每周2次、非汛期每周1次的频率监控；如遇暴雨或久雨，应扩大巡查范围，加密巡视监测。

      - 监控实施过程中，可根据灾害变化趋势调整监测频率。

    - 防汛隐患监控工作机制

      - 山洪地质灾害隐患监控工作机制应结合山洪地质灾害特点和实际情况建立。

      - 责任单位应建立健全预防为主、防治结合的山洪地质灾害监测和预报预警等防御监控体系，明确责任，同时做好以下工作：

- 建立以汛期值班、排查和预警提示等为主要内容的工作制度，加强对山洪地质灾害重点地区的监测和防范；

- 应与技术支撑单位建立有效的工作机制，结合山洪地质灾害发育特征，开展汛前排查、汛中巡查和汛后核查，提出处置对策；

- 建立山洪地质灾害防御宣传培训及演练机制，提升山洪地质灾害风险的监控识别与处置能力；

- 建立山洪地质灾害综合监控设施定期巡视、维护和检修机制，保证监控设施正常运行，有效采集传输数据，准确实施预警发布；

- 强化相关责任单位间的信息反馈机制，提高灾害预警预报精度；

- 建立汛期专项值班值守和灾（险）情报告机制；

- 建立和熟练掌握灾（险）情上报及应急处置机制和预警平台网络操作；

- 监控山洪地质灾害防御责任体系落实与运行情况，及时校正相关问题。

      - 山洪地质灾害隐患监控预警、预警响应、监控成果整理可参照DB11/T 1677的相关规定执行。

  - 防汛隐患治理

    - 治理原则

      - 山洪地质灾害隐患治理应结合地质条件和环境条件等因素，进行设计、施工、验收与复查。

      - 崩塌、滑坡、泥石流隐患治理工程，设计及校核安全系数应参考DB11/T 1524 附录E确定。

      - 重大隐患治理时，应兼顾快速处置与综合治理，优先防控次生灾害的发生。

      - 山洪地质灾害隐患治理应考虑流域内不同灾种单一或叠加作用，统筹兼顾，协调治理。

    - 治理措施

      - 山洪隐患治理应符合下列规定：

- 按照各级责任主体职责，开展跨沟道路或桥涵、塘堰坝、沟道和滩地人类活动占地、沟道束窄、沟道急弯、低洼地隐患治理；

- 应以分段治理为主，工程措施应主要设在城镇、居民点、基础设施等防护地段；

- 应根据山洪沟流域暴雨洪水特性、沟道特点、历史山洪灾害、地形地质条件等因素，针对防护对象的分布及属性特点，协调山洪沟上下游、左右岸的关系，进行综合治理；

- 治理的防洪标准及建筑物工程级别应符合SL/T 778的相关规定；

- 治理的主要工程措施包括护岸、堤防、挡墙、河道疏挖、排导、跌水、拦砂坎等，应根据实际情况进行选择或组合；

- 工程措施的设计应满足GB 50286和SL/T778的相关规定；

- 治理施工宜在非汛期进行；

- 工程施工应符合SL 260、SL 303和SL/T 778的相关规定；

- 临时治理可采用疏挖、排导、拦挡等快速治理措施。

      - 泥石流隐患治理应符合下列规定：

- 泥石流隐患治理应根据泥石流发育特征和降水条件，针对其危害程度和保护对象采取相应工程措施，进行结构+生态的综合治理；

- 形成区应以稳固物源和抑制新物源为主，工程措施包括拦挡坝、护岸、护底和恢复植被等；

- 流通区应以疏导和拦挡为主，工程措施包括排导槽、拦挡坝、沟道清理、防护堤和护底等；

- 堆积区宜采取排导、防护和停淤等综合治理措施；

- 工程措施的设计与施工应满足DB11/T 1524的相关规定；

- 泥石流隐患临时治理可采用清障、排导、拦挡等快速治理措施。

      - 崩塌隐患治理应符合下列规定：

- 崩塌隐患治理应根据崩塌类型、规模、范围、崩塌体的大小和崩塌方向、水的活动规律等因素，针对其危害程度和保护对象采取相应工程措施，并与周边环境相协调；

- 崩塌隐患治理宜以清除危岩（土）体为主，不具备清除条件的，可根据实际情况选用柔性防护网、支挡、支撑及嵌补、锚固及灌浆、截排水等工程措施。工程措施的设计及施工应满足DB11/T 1524的相关规定；

- 崩塌隐患临时治理可采用削方减载、支挡、锚固、拦挡等快速治理措施。

      - 滑坡隐患治理应符合下列规定：

- 滑坡隐患治理应根据滑坡体特征、影响范围内的地质环境条件、气象条件，综合分析其发展趋势、危害程度和保护对象采取相应措施，进行综合治理；

- 滑坡隐患治理的主要工程措施应根据实际情况，选择截排水、挡墙、抗滑桩、削方减载、锚索（杆）、格构锚固和植被防护等。工程措施的设计及施工应满足GB/T 38509和DB11/T 1524的相关规定；

- 滑坡隐患临时治理可采用截排水、削方减载及回填压脚、锚固、支挡等快速治理措施。

      - 地面塌陷隐患治理应符合下列规定：

- 地面塌陷隐患治理应根据洞穴发育程度、上覆岩土体特征和地下水赋存条件，针对其危害程度和保护对象采取相应工程措施，进行综合治理；

- 地面塌陷隐患治理应以填充和注浆为主，辅以地下水和地表水控制。工程措施的设计及施工应满足DB11/T 1524的相关规定；

- 地面塌陷隐患临时治理可采用填充、注浆等快速治理措施。

    - 防汛隐患治理验收与复查

      - 山洪地质灾害防汛隐患治理完成后，应按照SL 233、DB11/T 1524的相关规定及时组织现场验收。

      - 现场验收通过后，应持续开展不少于1年的跟踪复查。

  - 防汛隐患上报与核销

    - 山洪地质灾害防汛隐患排查工作结束后，应将山洪地质灾害防汛隐患排查报告和防汛隐患台账逐级上报，并报同级防汛抗旱指挥机构。

    - 山洪地质灾害防汛隐患治理工作结束后，通过验收并经相关政府部门同意，方可予以核销。

- （规范性）
地质灾害程度评价判定标准

  - 崩塌稳定性判别

崩塌稳定性划分为不稳定、欠稳定、基本稳定和稳定四级。崩塌稳定性判别应按表A.1、A.2执行。

  - 崩塌稳定性定性判定表

| 稳 定 性 | 描 述 |
| --- | --- |
| 不稳定 | 不利结构面发育且贯通，发生崩塌的可能性大 |
| 欠稳定 | 不利结构面较发育，发生崩塌的可能性较大 |
| 基本稳定 | 不利结构面较发育，发生崩塌的可能性较小 |
| 稳定 | 不利结构面不发育，发生崩塌的可能性小 |

  - 崩塌稳定性定量判定表

| 破坏模式 | 稳定性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不稳定 | 欠稳定 | 基本稳定 | 稳 定 |
| 滑移式 | F＜1.0 | 1.00≤F＜1.15 | 1.15≤F＜Ft | F≥Ft |
| 倾倒式 | F＜1.0 | 1.00≤F＜1.25 | 1.25≤F＜Ft | F≥Ft |
| 坠落式 | F＜1.0 | 1.00≤F＜1.35 | 1.35≤F＜Ft | F≥Ft |
| - F—崩塌稳定性系数 - Ft-崩塌稳定性安全系数，根据评估等级按DB11/T 1524 附录E附表E.5综合确定 |  |  |  |  |

  - 滑坡稳定性判别

滑坡稳定性划分为不稳定、欠稳定、基本稳定和稳定四级。滑坡稳定性判别应按表A.3执行。

  - 滑坡稳定性判别依据

|  |  | 稳定性分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 稳 定 | 基本稳定 | 欠 稳 定 | 不 稳 定 |
| 稳 定 性 评 价 方 法 | 定性 分级 标准 | 天然工况和特殊工况条件（地震、暴雨等）时稳定的，安全储备高 | 天然工况下稳定， 特殊工况下稳定性降低，局部可能变形， 但整体仍稳定，安全储备不高 | 天然工况稳定，但安全储备不高，略高于临界状态，向不稳定方向发展 特殊工况时有可能失稳 | 天然工况下处于临界状态，且向不稳定状态发展，或将变形失稳 |
|  | 定性评价 | 既有滑坡洼地特征基本难以辨认或消失，滑体地面坡度平缓（≤10º），斜坡前缘较缓，临空高差小，无地表迳流和继续变形的迹象； 坡面上无裂缝发展，建筑物和植被未有新的变形迹象。 滑坡周边没有新的加载来源，人为活动影响很弱或不存在 | 既有崩滑体外貌特征后期改造较大，滑坡洼地特征能辨认但不明显或略有封闭； 滑体地面坡度较缓，前缘临空，较低缓，且已形成稳定坡型； 坡面上局部有轻微变形现象、裂缝断续分布，无规律性； 滑坡周边人为扰动作用较轻微，在特殊工况下其整体稳定性有所降低，可能产生局部变形破坏现象 | 既有崩滑体外貌特征后期改造不大，后缘滑坡洼地封闭或半封闭，滑体平均坡度中等，滑体内冲沟切割中等； 滑坡前缘受冲刷尚未形成稳定坡型； 坡体整体无明显变形迹象，但在坡面的后缘、两侧获前缘等典型部位发育变形裂缝，且有一定的规律性，局部出现坍塌现象，其上建筑物、植被有变形迹象，可见醉汉林现象； 滑坡周边人为工程活动较强烈。在一般工况下是稳定的，但安全储备不高，在特殊工况下有可能整体失稳 | 崩滑体外貌特征明显，滑坡洼地一般封闭；滑体坡面平均坡度较陡（大于30°），滑坡前缘临空较陡且常处于地表迳流的冲刷之下，有季节性泉水出露，岩土潮湿、饱水。 近期滑体上有明显变形破坏现象，且为滑坡变形配套特征：后缘发育弧形裂缝或塌陷，两侧羽状开裂变形，前缘鼓胀、鼓丘等变形现象发育，醉汉林现象发育； 滑坡周边认为工程活动扰动作用明显； 滑体接近于临界状态，且向不稳定方向发展，临滑前兆明显，很有可能整体失稳 |
|  | 定量评价 | Fs＞Fst | 1.05＜Fs≤Fst | 1.00＜Fs≤1.05 | Fs≤1.00 |
| - Fs－定量计算的滑坡稳定性系数 - Fst －滑坡稳定性安全系数，根据滑坡防治工程等级及其对工程的影响综合确定 |  |  |  |  |  |

  - 泥石流沟易发程度判别

泥石流易发性评价等级划分为极易发、中易发、轻度易发和不易发四级。泥石流沟易发程度数量化综合评判应按表A.4和A.5执行。

  - 泥石流沟易发程度评价指标量化表

| 序 号 | 影响因素 | 权重 | 量 级 划 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严重(A) | 得分 | 中等(B) | 得分 | 较微(C) | 得分 | 一般(D) | 得分 |
| 1 | 崩塌、滑坡及水土流失(自然和人为活动的)严重程度 | 0.159 | 崩坍、滑坡等重力侵蚀严重，多层滑坡和大型崩坍，表土疏松、冲沟十分发育 | 21 | 崩坍、滑坡发育，多层滑坡和中小型崩献坍，有零星植被覆盖冲沟发育 | 16 | 有零星崩坍、滑坡和冲沟存在 | 12 | 无崩坍、滑坡、冲沟或发育轻微 | 1 |
| 2 | 泥砂沿程补给长度比(％) | 0.118 | >60 | 16 | 60～30 | 12 | 30～10 | 8 | <10 | 1 |
| 3 | 沟口泥石流堆积活动程度 | 0.108 | 河形弯曲或堵塞，大河主流受挤压偏移 | 14 | 河流无较大变化，仅大河主流受迫偏移 | 11 | 河形无变化，大河主流在高水偏，低水不偏 | 7 | 无河形变化，主流不偏 | 1 |
| 4 | 河沟纵坡(度，‰) | 0.090 | >12° (213) | 12 | 12°～6° (213—105) | 9 | 6°～3° (105—52) | 6 | <3° (32) | 1 |
| 5 | 区域构造影响程度 | 0.075 | 强抬升区，6级以上地震区，断层破碎带 | 9 | 抬升区，4～6级地震区，有中小支断层或无断层 | 7 | 相对稳定区，4级以下地震区有小断层 | 5 | 沉降区，构造影响小或无影响 | 1 |
| 6 | 流域植被覆盖率(％) | 0.067 | <10 | 9 | 10～30 | 7 | 30～60 | 5 | >60 | 1 |
| 7 | 河沟近期一次变幅(m) | 0.062 | 2 | 8 | 2～1 | 6 | 1～0.2 | 4 | 0.2 | 1 |
| 8 | 岩性影响 | 0.054 | 软岩、黄土 | 6 | 软硬相间 | 5 | 风化强烈和节理发育的硬岩 | 4 | 硬岩 | 1 |
| 9 | 沿沟松散物储量(104m3／km2) | 0.054 | >10 | 6 | 10～5 | 5 | 5～1 | 4 | <1 | 1 |

- 表A.4 泥石流沟易发程度评价指标量化表（续）

| 10 | 沟岸山坡坡度(度，‰) | 0.045 | >32° (625) | 6 | 32°～25° (625--466) | 5 | 25°～15° (466--286) | 4 | <15° (268) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 产沙区沟槽横断面 | 0.036 | V型、U型谷、谷中谷 | 5 | 宽U型谷 | 4 | 复式断面 | 3 | 平坦型 | 1 |
| 12 | 产沙区松散物平均厚度(m) | 0.036 | >10 | 5 | 10～5 | 4 | 5～1 | 3 | <1 | 1 |
| 13 | 流域面积 (Km2) | 0.036 | 0.2～5 | 5 | 5～10 | 4 | 0.2以下，10～100 | 3 | >100 | 1 |
| 14 | 流域相对高差(m) | 0.030 | >500 | 4 | 500～300 | 3 | 300～100 | 2 | <100 | 1 |
| 15 | 河沟堵塞程度 | 0.030 | 严 | 4 | 中 | 3 | 轻 | 2 | 无 | 1 |

  - 泥石流沟易发程度分级表

| 是与非的判别界限值 |  | 划分易发程度等级的界限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 标准得分N的范围 | 等级 | 按标准得分N的范围评判 |
| 是 | 44-130 | 极易发 | 116-130 |
|  |  | 中易发 | 87-115 |
|  |  | 轻度易发 | 44-86 |
| 非 | 15-43 | 不易发 | 15-43 |

  - 地面塌陷稳定性判别

地面塌陷稳定性划分为不稳定、基本稳定和稳定三级。地面塌陷稳定性判别应按表A.6执行。

  - 地面塌陷稳定性判别表

| 稳定等级 塌陷类型 | 不稳定 | 基本稳定 | 稳定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采空塌陷 | 地面变形持续进行，近期发生过塌陷、开裂、倾斜、错动、沉降等现象 | 地面曾有小型塌陷、开裂、倾斜、错动、沉降等，近1年内地面无新增变形特征 | 地面无塌陷、开裂、倾斜、错动、沉降明显特征 |
|  | 周边建筑物近期发生过倒塌、开裂、变形等现象。 | 建筑物曾发生倒塌、开裂、变形等损害，近1年内受损建筑物无继续变形特征 | 建筑物无倒塌、明显开裂、倾斜、扭曲变形特征 |
|  | 周边存在地下采矿活动 | 地下2年内无采矿活动 | 地下2年内无采矿活动 |
| 岩溶塌陷 | 新出现塌坑，周边地面有下沉、开裂迹象，建筑物有倒塌、开裂、变形等特征 | 曾发生塌陷，1年内地面无新的变形迹象。周边建筑物无变形迹象 | 岩溶地层埋藏较深，地面未出现过塌陷、下沉等迹象，地上建筑物无变形特征 |
|  | 塌坑未处理或充填后再次发生下沉塌陷情况 | 开展过岩溶塌陷专项治理工程，塌坑回填密实，地表不再塌陷、下沉 | 开展过岩溶勘察工作，认为危险性小的 |
|  | 有地表汇水流入塌坑，可见地下水流动 | 地表无汇水流入塌坑，无地下水流动迹象 | 地表无汇水渗入到岩溶地层，无地下水流入岩溶地层迹象 |
|  | 具备其一 | 以上条件同时具备 | 以上条件同时具备 |

- （资料性）
山洪地质灾害隐患排查记录表

山洪地质灾害隐患排查应逐点开展，记录可按表B.1执行。

  - 山洪地质灾害隐患排查记录表

| 隐患名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 区 乡（镇） 村 自然村/道路桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 | 北京地方坐标系 |  |  |  |  | 2000 国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X（m） |  | Y（m） |  |  | X（m） |  |  |  |  | Y（m） |  |  |  |
| 孕灾地质条件变化情况 | 地形地貌、地质构造、工程地质岩组、地表水与地下水、植被状况和沟谷堵塞程度等 | □无 □有 |  | 变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致灾体 变化情况 | 灾害发生情况 | □无 □有 |  | 变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裂缝、边坡、沟床堵塞程度、塌陷程度等 | □无 □有 |  | 变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规模、范围变化情况等 | □无 □有 |  | 变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灾害体是否灭失 | □否 □是 |  | 变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展趋势 | □稳定/ 不易发 □基本稳定 / 轻度易发 □欠稳定/ 中易发 □不稳定/ 极易发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承灾体 变化情况 | 威胁对象类型 是否变化 | □否 □是 |  | 原来类型 |  | □矿山及水库 □中小学校 □居民点 □道路 □景区 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现状类型 |  | □矿山及水库 □中小学校 □居民点 □道路 □景区 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受威胁人员 类型和数量 | □否 □是 |  | 类型 |  |  |  | 户数 |  |  |  | 人数 |  |  |
|  |  |  |  | 台账 | 常住 | 现状 | 常住 | 台账户数 |  | 现状户数 |  | 台账人数 |  | 现状人数 |
|  |  |  |  |  | 流动 |  | 流动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受威胁建（构）筑类型和数量 | □否 □是 |  | 变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.1 山洪地质灾害隐患排查记录表（续）

| 人类 工程活动 | 新生工程活动 | □无 □有 | 活动情况 | □边坡开挖 □堆填加载 □排水 □灌溉 □其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 活动描述 |  |  |
| 防治措施 | 防治现状 | □群测群防 □专业监测 □工程治理 □应急避险 |  |  |  |
|  | 是否有警示标识 | □否 □是 |  | 警示标识是否有误 | □否 □是 |
|  | 是否有避险场地 | □否 □是 |  | 是否建议销账 | □否 □是 |
|  | 群测群防员 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 防治建议 | □群测群防 □汛前转移 □应急避险 □工程治理 □搬迁避让 □专业监测 □简易监测 □立警示标识 □其他 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

调查单位：        调查人员：        审核人：        填表日期：        年    月    日

- （资料性）
遥感解译点信息表

对于遥感调查中新识别的疑似隐患，应进行野外核查，记录可按表C.1执行。

  - 遥感解译点信息表

| 遥感图像编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解译点编号 |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |
| 自然地理位置 |  | 北京市 区 乡（镇） 村 组 |  |  |  |  |  |
| 面积（m2） |  |  |  | 遥感影像 |  |  |  |
| 规模（×104m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京地方坐标 | X（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | Y（m） |  |  |  |  |  |  |
| 2000 国家大地坐标 | X（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | Y（m） |  |  |  |  |  |  |
| 解译点类型 | □滑坡 □崩塌 □泥石流 □地面塌陷 □地裂缝 □地面沉降 □地形地貌 □地质构造 □斜坡结构 □地层岩性 □土地利用 □人类工程活动 |  |  |  |  |  |  |
| 遥感影像特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| 解译结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 野外验证结果 | 主要对灾害类型、面积范围、规模、变形破坏情况、承灾体特征、发展趋势等进行验证。 |  |  | 野外验证照片 |  |  |  |
| 核查与否 | □核查 □未核查 |  | 审核人 |  | 顺序号 |  |  |

解译单位：                                                  项目负责：

解译人：           解译时间：            验证人：           验证时间：

- （资料性）
山洪地质灾害防汛隐患排查报告提纲

  - 第一章 序言

主要内容：包括任务来源、目的任务、社会与经济发展概况；本次排查工作的时间、范围、内容、工作方法、标准和完成工作量。

  - 第二章 环境条件

简述环境条件、地质条件，重点论述人类工程活动变化及其与灾害发生发展之间关系。

  - 第三章 灾害形成分析

主要内容：包括灾害类型、规模、数量、灾情、险情等方面变化情况的对比分析、灾害发育分布特征、灾害形成条件、影响因素与成灾机理、稳定性评价和趋势预测；典型隐患点分析、评价。

  - 第四章 排查成果

分述孕灾环境条件、致灾体和承灾体变化特征，总结防治措施现状及问题；提出防治建议。

  - 第五章 结论与建议

排查工作取得的成果、综合防治建议。

- （资料性）
防汛安全隐患登记台账

山洪地质灾害隐患排查结束后，应建立台账，台账可按表E.1执行。

- 表E.1 防汛安全隐患登记台账

单位名称：                                      填表单位：                                           登记人：

| 编号 | 隐患类型 | 隐患点位 | 隐患级别 | 可能危害 | 隐患描述 | 排查人 | 排查时间 | 隐患治理 责任部门 | 隐患治理责任人 | 联系方式 | 隐患治理期限 | 治理完成时间 | 已采取的应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参考文献

[1]  GB 50021  岩土工程勘察规范

[2]  DZ/T 0219  滑坡防治工程设计与施工技术规范

[3]  DZ/T 0220  泥石流灾害防治工程勘察规范

[4]  JTG/T 3610  公路路基施工技术规范

[5]  JTG C20  公路工程地质勘察规范

[6]  JGJ 8  建筑变形测量规范

[7]  JT/T 528  公路边坡柔性防护系统构件

———————————